Sumário

INTRODUÇÃO	4

1 – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO	5

2 – CARACTERIZAÇÕES DO EMPREENDIMENTO	6

a) Áreas, Conceito e Objetivo do Empreendimento.	6

b) Número de Lotes, Quadras e Áreas	7

c) Número total de unidades previstas e suas áreas, caracterizando seu uso	7

d) Planta de localização do imóvel com entorno	8

e) Demarcação das áreas “non aedificandi”	9

f) Enquadramento do empreendimento no zoneamento urbano apontando os índices urbanísticos que incidem sobre os lotes	9

g) Enquadramento no modelo de parcelamento apontando os parâmetros estabelecidos para a zona:	16

h) Planta Planialtimétrica do Terreno	19

i) Estimativa da população fixa e flutuante que irá utilizar o empreendimento	20

j) No caso de projeto já aprovado apresentar os seguintes documentos:	21

k) Demarcação das áreas ambientais protegidas por Lei	22

3 – INFRA-ESTRUTURA	22

3.1 – SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO	22

a) Caracterização física e operacional das vias de acesso ao empreendimento	23

b) Análise da capacidade viária das interseções	34

c) Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal	38

d) Alocação do tráfego gerado	40

e) Análise da capacidade de tráfego e determinação do nível de serviço futuro das aproximações viárias	41

f) Resultados	43

3.2 INFRAESTRUTURA BÁSICA	43

a) Estimativa da potência elétrica a ser instalada	43

b) Estimativa do consumo diário de água	44

c) Estimativa de despejos de esgoto sanitário	45

d) Apresentar cartas com declaração das concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica quanto à viabilidade de atendimento	46

e) Indicar pontos de lançamento da drenagem pluvial e/ou conexão com rede existente	46

f) Sistema viário do empreendimento	47

g) Arborização Urbana	48

4 – PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AID	48

a) O uso e ocupação do solo na Área de Influência Direta do empreendimento	48

b) Análise da ocupação com referência ao zoneamento previsto na Lei Complementar 011/2012 – Plano Diretor do Município de Linhares	51

c) Adensamento da população da AID	53

5 – ESTUDOS SOBRE A PAISAGEM	58

A evolução do conceito de paisagem	58

O conceito de paisagem	59

A influência do homem na mudança da Paisagem	63

5.1 – SELEÇÕES DE PONTOS PARA A ANÁLISE DA PAISAGEM	64

5.2 – DESCRIÇÕES DA PAISAGEM CIRCUNDANDE À OBRA	71

a)	Componentes Hídricos	72

b)	Clima	72

c)	Componentes Biológicos	72

d)	Componentes Antrópicos	72

e)	Componentes Paisagísticos	73

6 – DOS ESTUDOS AMBIENTAIS	73

6.1 – DEFINIÇÃO E RELATO DE FONTES DE POLUIÇÃO DE SOLO – RESÍDUOS, HÍDRICA, ATMOSFÉRICA GERADAS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	73

6.1.1 NA FASE DE IMPLANTAÇÃO	74

6.1.2 NA FASE DE OPERAÇÃO	76

6.2 – PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE PARA AS FONTES DE POLUIÇÃO IDENTIFICADAS, NAS FASES DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONTENDO:	77

a) Resíduos Sólidos - Proposição de solução	77

b) Poluição Hídrica - Proposição de solução	77

c) Poluição Atmosférica - Proposição de solução	78

7 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS	79

a) Ao Meio Ambiente Natural e Construído	79

b) As demandas de despejos de esgoto sobre a infraestrutura urbana	80

c) A Paisagem Urbana	80

d) Ao Sistema Viário	81

e) Ao Uso e Ocupação do Solo	83

f) Ao Lançamento de águas pluviais nas lagoas	84

8 – MEDIDAS ATENUADORAS E COMPENSATÓRIAS	84

8.1 – AO MEIO AMBIENTE NATURAL E CONSTRUÍDO	84

8.2 – A INFRAESTRUTURA URBANA	85

a) Das demandas de água	85

b) Das demandas de energia	86

c) Das demandas de despejo de esgoto sanitário	86

d) Das demandas de águas pluviais	87

8.3 – AO SISTEMA VIÁRIO	87

9 – CONCLUSÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	88

10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	88

11 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	90

# INTRODUÇÃO

Este documento refere-se ao Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, que corresponde ao cumprimento do item “j” como condição imposta pelo Ministério Público de Linhares em 17 de junho de 2013, através do Termo de Responsabilidade firmado entre Jocafe Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME e a Prefeitura Municipal de Linhares, conforme (ANEXO I). Corresponde ao cumprimento do Capítulo VIII da Lei Complementar Municipal nº 011 de 17 de janeiro de 2012, que dispõe do Plano Diretor Municipal da cidade de Linhares e do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) em seus artigos 36 a 37.

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, cujo objetivo é exatamente estabelecer os efeitos urbanísticos, positivos ou negativos, da implantação de uma atividade ou empreendimento privado ou público em área urbana, observando-se assim como será afetada a qualidade de vida da população residente nas proximidades, é um instrumento de mediação entre os interesses privados dos empreendedores, que garante o direito à qualidade urbana de quem mora ou transita no entorno da obra.

Por meio do EIV é possível controlar os efeitos do planejamento urbano e ambiental do empreendimento, propondo ações mitigadoras e compensatórias que minimizem os danos ambientais e descontroles urbanísticos. Logo, este estudo é considerado um instrumento significativo de análise e controle das questões de políticas públicas urbanas.

O presente EIV atende ao Termo de Referência (ANEXO II) apresentado pela Prefeitura Municipal de Linhares para implantação de um Loteamento Residencial de Interesse Social do Programa Federal “Minha Casa Minha Vida” da Caixa Econômica Federal localizada na Fazenda Mosquito, Bairro Santa Cruz, Linhares – ES.

# 1 – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO

a) Nome do empreendedor:

JOCAFEEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.-ME

SÓCIO PROPRIETÁRIO: Joaquim Carlos Ferreira

CPF: nº 113.913.756-53

ENDEREÇO: Rua Doutor Dido Fontes, 799/301, Jardim da Penha, Vitória – ES, CEP: 29.060-280

b) Nome do empreendimento:

LOTEAMENTO RESIDENCIAL JOCAFE (2ª ETAPA)

c) Endereço do empreendimento:

FAZENDA MOSQUITO, BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE LINHARES - ES

d) Área Total da Gleba:

142.910,86m² (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZ METROS QUADRADOS E OITENTA E SEIS DECÍMETROS QUADRADOS)

e) Objetivo do empreendimento:

LOTEAMENTO RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL

f) Equipe Técnica:

LIZELE STHEL COSTA– Arquiteta e Urbanista, Mestre em Arquitetura e Urbanismo – CAU –A51258-3;

FREDERICO MASSETE COSTA – Engenheiro Florestal – CREA ES-009092/D

Colaboradores:

PAULO SÉRGIO ZUCOLOTO – Engenheiro Civil

CREA – 001834/D - ES;

JOAQUIM CARLOS FERREIRA – Engenheiro Eletricista

CREA – 12174/D - MG

Obs: As ART’s e RRT estão em anexo

# 2 – CARACTERIZAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

## a) Áreas, Conceito e Objetivo do Empreendimento.

Trata-se de um Loteamento Residencial de Interesse Social denominado “JOCAFE 2ª ETAPA” do Programa Federal “Minha Casa Minha Vida” da Caixa Econômica Federal, sendo implantado em área medindo 142.910,86m²(cento e quarenta e dois mil, novecentos e dez metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados), localizada dentro do perímetro urbano, situada no lugar denominado Fazenda Mosquito ou Conceição, distrito da sede deste Município, confrontando-se por seus diversos lados com: NORTE - Área 01-A (64.129,92m²); SUL - Estrada Vicinal da LASA - Linhares Agroindustrial S.A; LESTE -Área 01-B (40.359,22m²); e a OESTE - Terreno de Jair Marin e sua Mulher Célia Tessinari Marim, devidamente registrado no Cartório 1º Ofício-Registro de Imóveis de Linhares-ES, no Livro Nº 2, folha nº 01 e sob a matrícula de Nº 35.346.

O objetivo do empreendimento é de atender ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR é um programa do Governo Federal, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela CAIXA, que consiste em aquisição de terreno e construção ou requalificação de imóveis contratados como empreendimentos habitacionais que depois de concluídos são alienados às famílias que possuem renda familiar mensal de até R$ 1.600,00.

A execução das obras do empreendimento é realizada pela Jocafe Empreendimentos Imobiliários Ltda, contratada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que se responsabiliza pela entrega do loteamento com toda infraestrutura instalada, em conformidade com a legislação urbanística da Prefeitura Municipal de Linhares, e da construção das habitações que, inicialmente são de propriedade exclusiva do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e integram seu patrimônio até que sejam alienados, concluídos e legalizados, passando assim a serem destinadas as famílias beneficiadas pelo Programa e selecionadas pelo município através do seu Departamento de Habitação ou pelo Governo do Estado/Distrito Federal.

## b) Número de Lotes, Quadras e Áreas

O projeto do loteamento possui18 (dezoito) quadras composta de 609 (seiscentos e nove) lotes, com algumas áreas destinadas a Equipamentos Públicos e de Lazer.

Os lotes em sua maioria são retangulares com dimensões de 10,00m por 15,00m e área mínima de 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), sendo adotado o modelo de parcelamento padrão para loteamentos de interesse social baseado na Lei Municipal nº 2865/2009 que dispõe sobre o Estabelecimento dos Parâmetros e Índices Urbanísticos e Edilícios a serem aplicados em Áreas de Interesse Social no Município de Linhares e dá outras providências, e outros com formas irregulares com área máxima de 372,60m² (trezentos e setenta e dois metros quadrados e sessenta decímetros quadrados), ou seja, resultando média de 261,30m² (duzentos e sessenta e um metros quadrados e trinta decímetros quadrados).

No Anexo III, a prancha intitulada PROJETO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL JOCAFE (2ª ETAPA), mostra todos os principais dados do loteamento e anexo a este projeto o Memorial Descritivo do Loteamento completando as informações sobre áreas de cada lote e suas confrontações.

## c) Número total de unidades previstas e suas áreas, caracterizando seu uso

Trata-se de uma proposta de parcelamento de solo a ser implantada em uma gleba de 142.910,86m²(cento e quarenta e dois mil, novecentos e dez metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) sendo:

- Área útil loteada de 93.591,37 m² (noventa e três mil, quinhentos e noventa e um metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) correspondente a um percentual de 65,489% (sessenta e cinco vírgula quatrocentos e oitenta e nove por cento);

- Área ocupada por vias públicas somam um total de 40.726,24 m² (quarenta mil, setecentos e vinte e seis metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) correspondente a um percentual de 28,498% (vinte e oito vírgula quatrocentos e noventa e oito por cento) considerando os seguintes fatores: Altimetria do terreno, Inclinação Transversal, a não existência de tráfego intenso de veículos em cerca de 80% (oitenta por cento) das vias e o escoamento das águas pluviais;

- Área destinada a Equipamentos Comunitários de 4.479,11 m² (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove metros quadrados e onze decímetros quadrados) correspondente a um percentual de 3,134% (três vírgula cento e trinta e quatro por cento);

- Área para Espaços de Uso Livre de 4.114,14 m² (quatro mil, cento e catorze metros quadrados e catorze decímetros quadrados) correspondente a um percentual de 2,879% (dois vírgula oitocentos e setenta e nove por cento).

Quanto ao potencial construtivo, o empreendimento sendo instalado em ZEIS do município, é de obrigação da signatária a execução das unidades habitacionais que ocuparão cada lote parcelado, sendo assim, como disponibiliza de total de 609 lotes, teremos construídos o mesmo número de habitações.

O loteamento possui 93.591,37 m² de área de lotes e o coeficiente de aproveitamento para o respectivo zoneamento é de no máximo 01 (um), ou seja, o potencial máximo construtivo do loteamento será de 93.591,37 m², distribuídos em 609 residências unifamiliares, que conforme legislação vigente, ainda prevê no mínimo 10% de suas respectivas áreas livres, ou seja, permeáveis.

## d) Planta de localização do imóvel com entorno

Figura 01: Croqui de Localização

## e) Demarcação das áreas “non aedificandi”

O loteamento “Jocafe (2º Etapa) não possui área “non aedificandi”.

## f) Enquadramento do empreendimento no zoneamento urbano apontando os índices urbanísticos que incidem sobre os lotes

O empreendimento está enquadrado na ZONA denominada “ZEIS - Zona Especial de Interesse Social”, conforme Anexo II da Lei Complementar 011/2012 (Figura 02) que dispõe do Plano Diretor do Município de Linhares.

Figura 02 – Anexo II da LC 11/2012

O parcelamento do solo para o Residencial Jocafe (1º Etapa), esta inserido nos artigos 42 e 43 – Seção IX, das Zonas Especiais de Interesse Social da Lei Complementar 013/2012 que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo Urbano no Município de Linhares como seguem:

SEÇÃO IX

DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS

Art. 42 As Zonas Especiais de Interesse Social são aquelas destinadas à produção e à manutenção de habitação de interesse social, com destinação específica, normas próprias de uso e ocupação do solo, compreendendo as seguintes situações:

I – ZEIS de assentamentos existentes autoproduzidos por população de baixa renda em áreas públicas ou privadas;

II – ZEIS de loteamentos públicos ou privados irregulares ou clandestinos que possam atender às condições de habitabilidade nos termos do § 4° deste artigo;

III – ZEIS destinadas à implantação de Habitação de Interesse Social.

§ 1º As áreas instituídas como ZEIS, previstas nos incisos I e II, integrarão os programas de regularização fundiária e urbanística, com o objetivo da manutenção de habitação de interesse social, sem a remoção dos moradores, exceção feita às moradias em situação de risco e em casos de excedentes populacionais.

§ 2º A delimitação e localização de áreas destinadas à produção de habitação de interesse social dar-se-á pela instituição de ZEIS, prevista inciso III, pelo Poder Executivo, considerado o déficit anual da demanda habitacional prioritária e os imóveis subutilizados, permitida a promoção de parcerias, incentivos ou outras formas de atuação para a consecução dos objetivos.

§ 3º A instituição das ZEIS, bem como a regularização urbanística e recuperação urbana levadas a efeito pelos programas municipais, não exime o loteador das responsabilidades civis e criminais e da destinação de áreas públicas, sob a forma de imóveis, obras ou valor correspondente em moeda corrente a ser destinado ao Município.

§ 4º Consideram-se condições de habitabilidade o atendimento a padrões essenciais de qualidade de vida e o equacionamento dos equipamentos urbanos e comunitários, circulação e transporte, limpeza urbana e segurança.

Art. 43 Serão instituídas por decreto do Poder Executivo as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) de assentamentos autoproduzidos por população de baixa renda em áreas públicas ou privadas, e loteamentos públicos ou privados irregulares ou clandestinos que possam atender às condições de habitabilidade nos termos do artigo anterior. As ZEIS destinadas à implantação de habitação de interesse social serão instituídas mediante lei ordinária.

Parágrafo Único. A definição de regime urbanístico nas ZEIS de regularização também será por decreto quando a sua alteração restringir-se ao uso e outros indicadores - não modificando índices de aproveitamento e densificação em relação ao entorno - e por lei ordinária quando as alterações modificarem índices de aproveitamento e densificação.

A definição de áreas que serão objeto de uso e ocupações especiais, como as de interesse social, são estabelecidas pelas diretrizes estratégicas do Plano Diretor como dispões o art. 9º, inciso XI da LC 011/2012 e segue índices urbanísticos específicos estabelecidos neste caso pela Lei Municipal n° 2865/2009.

CAPÍTULO IV

Dos parâmetros urbanísticos das habitações de Área de interesse

Art. 22. Na Área de interesse Social, ficam estabelecidos os seguintes parâmetros urbanísticos:

I - coeficiente de aproveitamento:

a) mínimo igual a 0,24 (vinte e quatro centésimos);

b) básico igual a 0,5 (cinco décimos);

c) máximo igual a 1 (um).

II - usos:

a) permitido: residencial unifamiliar

b) proibido: industrial de pequeno, médio e grande porte e de grande potencial poluente, comércio e serviço principal, institucional setorial e institucional especial;

c) tolerado: residencial multifamiliar, comércio e serviço local e de bairro, institucional local e de bairro;

III - lotes com área mínima de 150,00 m² (cento e cinqüenta metros quadrados);

IV - gabarito máximo de 2 (dois) pavimentos, incluído o terraço;

V - afastamento frontal mínimo: 3,00m (três metros);

VI - afastamento de fundos mínimo: 1,5m (um vírgula cinco metros);

VII - afastamento lateral mínimo estabelecido em função da dimensão frontal do lote, conforme discriminado a seguir:

a) para lotes de até 12,00m (doze metros) de frente: recuo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) em um dos lados;

b) para lotes acima de 12,00m (doze metros) de frente: recuos laterais de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) da dimensão da frente do lote em cada um dos lados.

Art. 22-A Os parâmetros urbanísticos definidos nesta Lei serão aplicados em projetos de habitações de interesse social, público ou da iniciativa privada, mediante Declaração de Reconhecimento de Área de Interesse Social emitida pela Secretaria de Municipal de Planejamento, precedida de pareceres da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Obras, Secretaria Especial de Engenharia e Projetos estratégicos e Procuradoria Geral do Município, em razão de critérios técnicos e legais que caracterizem obrigatoriamente a natureza social do empreendimento, assim relacionados:

I – estudo do déficit habitacional do Município;

II – identificação das áreas, de acordo com as características físicas ambientais e de ocupação do solo, observado o parágrafo único do art. 56 , da Lei nº 2454/2005;

III – proximidade espacial dos loteamentos especiais, mediante análise de planejamento urbanístico estratégico.

Parágrafo único: A Declaração de Reconhecimento será considerada para fins de motivação do Projeto de Lei de instituição da área como de interesse social.

A gleba onde está implantado o loteamento denominado “Jocafe (2º Etapa) consiste em uma ZEIS instituída em 10 de agosto de 2012, no Bairro Santa Cruz, através da Lei de nº 3.211 que definiu a poligonal (figura 03) como sendo uma área urbana de vazios exclusiva para a implantação de empreendimentos de interesse social assim como dispõe o artigo 1º abaixo:

Art. 1º Ficam instituídas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) para fins de implantação de habitação de interesse social, em áreas de vazios urbanos localizadas em Bebedouro, Rio Quartel, Santa Cruz e Nova Esperança.

Parágrafo Único. As áreas instituídas como ZEIS na forma do caput deste artigo destinam-se exclusivamente à implantação de loteamentos de interesse social.

Figura 03: Poligonal da ZEIS do Bairro Santa Cruz

LEI Nº 3.211, DE 10 DE AGOSTO DE 2012.

INSTITUI ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) NAS LOCALIDADES DE BEBEDOURO, RIO QUARTEL, SANTA CRUZ E NOVA ESPERANÇA, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS ANEXOS I, II, III E IV.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam instituídas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) para fins de implantação de habitação de interesse social, em áreas de vazios urbanos localizadas em Bebedouro, Rio Quartel, Santa Cruz e Nova Esperança.

Parágrafo Único. As áreas instituídas como ZEIS na forma do caput deste artigo destinam-se exclusivamente à implantação de loteamentos de interesse social.

Art. 2º É documento integrante desta Lei, como parte complementar do seu texto, os ANEXOS I, II, III e IV, dispondo sobre os memoriais descritivos das poligonais que definem os limites das áreas ora criadas como ZEIS.

Art. 3º Para efeitos desta Lei serão aplicadas as normas, parâmetros e índices urbanísticos especiais previstos na Lei 2.865/2009 e suas alterações posteriores e os benefícios da Lei nº 2.999/2010, bem como as regras da Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze.

GUERINO LUIZ ZANON

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA SECRETARIA, DATA SUPRA.

MÁRCIO PIMENTEL MACHADO

Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL

SANTA CRUZ

O caminhamento do polígono inicia-se no ponto 1 de coordenadas UTM (E: 389125,72; N: 7861432,48) a partir do qual, com a distância de 231,80m e Azimute 097º 19' 43,74'',chega-se ao ponto 2 de coordenadas UTM (E: 389355,63; N: 7861402,91) a partir do qual, com a distância de 31,98m e Azimute 218º 59' 27,72'',chega-se ao ponto 3 de coordenadas UTM (E: 389335,50; N: 7861378,05) a partir do qual, com a distância de 25,74m e Azimute 214º 36' 06,09'',chega-se ao ponto 4 de coordenadas UTM (E: 389320,89; N: 7861356,87) a partir do qual, com a distância de 30,48m e Azimute 214º 36' 07,93'',chega-se ao ponto 5 de coordenadas UTM (E: 389303,58; N: 7861331,78) a partir do qual, com a distância de 34,51m e Azimute 214º 36' 06,48'',chega-se ao ponto 6 de coordenadas UTM (E: 389283,98; N: 7861303,37) a partir do qual, com a distância de 92,92m e Azimute 208º 32' 24,85'',chega-se ao ponto 7 de coordenadas UTM (E: 389239,59; N: 7861221,75) a partir do qual, com a distância de 103,38m e Azimute 206º 06' 40,95'',chega-se ao ponto 8 de coordenadas UTM (E: 389194,09; N: 7861128,91) a partir do qual, com a distância de 27,41m e Azimute 207º 35' 15,34'',chega-se ao ponto 9 de coordenadas UTM (E: 389181,40; N: 7861104,63) a partir do qual, com a distância de 18,71m e Azimute 207º 35' 16,60'',chega-se ao ponto 10 de coordenadas UTM (E: 389172,73; N: 7861088,04) a partir do qual, com a distância de 18,19m e Azimute 207º 35' 15,02'',chega-se ao ponto 11 de coordenadas UTM (E: 389164,31; N: 7861071,93) a partir do qual, com a distância de 315,78m e Azimute 258º 58' 43,06'',chega-se ao ponto 12 de coordenadas UTM (E: 388854,36; N: 7861011,56) a partir do qual, com a distância de 1,97m e Azimute 279º 27' 44,17'',chega-se ao ponto 13 de coordenadas UTM (E: 388852,41; N: 7861011,88) a partir do qual, com a distância de 393,43m e Azimute 007º 08' 28,39'',chega-se ao ponto 14 de coordenadas UTM (E: 388901,32; N: 7861402,26) a partir do qual, com a distância de 22,05m e Azimute 012º 46' 30,65'',chega-se ao ponto 15 de coordenadas UTM (E: 388906,20; N: 7861423,76) a partir do qual, com a distância de 34,22m e Azimute 087º 18' 36,86'',chega-se ao ponto 16 de coordenadas UTM (E: 388940,37; N: 7861425,37) a partir do qual, com a distância de 29,24m e Azimute 078º 41' 24,22'',chega-se ao ponto 17 de coordenadas UTM (E: 388969,05; N: 7861431,10) a partir do qual, com a distância de 5,51m e Azimute 090º 00' 00,00'',chega-se ao ponto 18 de coordenadas UTM (E: 388974,55; N: 7861431,10) a partir do qual, com a distância de 14,53m e Azimute 111º 17' 50,51'',chega-se ao ponto 19 de coordenadas UTM (E: 388988,09; N: 7861425,83) a partir do qual, com a distância de 7,95m e Azimute 056º 46' 05,76'',chega-se ao ponto 20 de coordenadas UTM (E: 388994,74; N: 7861430,18) a partir do qual, com a distância de 18,21m e Azimute 126º 17' 33,48'',chega-se ao ponto 21 de coordenadas UTM (E: 389009,42; N: 7861419,40) a partir do qual, com a distância de 38,24m e Azimute 070º 22' 09,44'',chega-se ao ponto 22 de coordenadas UTM (E: 389045,43; N: 7861432,25) a partir do qual, com a distância de 12,47m e Azimute 077º 14' 32,90'',chega-se ao ponto 23 de coordenadas UTM (E: 389057,59; N: 7861435,00) a partir do qual, com a distância de 8,53m e Azimute 053º 44' 46,23'',chega-se ao ponto 24 de coordenadas UTM (E: 389064,47; N: 7861440,05) a partir do qual, com a distância de 61,71m e Azimute 097º 02' 44,78, finaliza no ponto 1 de coordenadas UTM (E: 389125,72; N: 7861432,48).

(...)

## g) Enquadramento no modelo de parcelamento apontando os parâmetros estabelecidos para a zona:

LEI MUNICIPAL Nº 2865, DE 17 DE JULHO DE 2009

CAPÍTULO II

Dos Requisitos Urbanísticos

Art. 4° Para fins de aprovação e licenciamento das construções enquadradas nesta Lei, ficam estabelecidos os seguintes requisitos edilícios e urbanísticos:

I - lotes com área mínima do terreno – 150m² (cento e cinquenta metros quadrados), com testada mínima de 10m (dez metros) lineares;

II - a relação entre a profundidade e a testada do lote não será superior a 2,5 (dois vírgula cinco), salvo maiores exigências estabelecida na presente Lei;

III - as quadras não poderão apresentar extensão superior a 200m (duzentos metros);

IV - os lotes deverão confrontar-se com via pública, sendo tolerada a frente exclusiva para vias de pedestres;

V - os lotes situados em esquina deverão ter na concordância de suas testadas um chanfro ou curva de concordância com um raio mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

VI - nos parcelamentos realizados ao longo de águas correntes ou dormentes é obrigatória à manutenção de uma faixa de uso público com largura mínima de 15,00m (quinze metros) além das faixas de preservação permanente, nas quais, se for de interesse público, possam ser implantados mobiliários urbanos que possibilite o lazer público e a prática de exercícios físicos, trilhas e ciclovias;

VII - ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, é obrigatória a reserva de uma faixa não edificada, com largura mínima de 15,00 m (quinze metros) de cada lado;

VIII - as vias do loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, em conformidade com o Plano Diretor e o respectivo Relatório Técnico, e harmonizar-se com a topografia local;

IX - na implantação dos projetos de parcelamento deverão ser preservadas as florestas e demais formas de vegetação natural dos estuários de rios e áreas lacustres, bem como a fauna existente.

SEÇÃO I

Do Loteamento

Art. 5° Nos loteamentos para fins sociais, deverão observar os seguintes requisitos:

I - o percentual de áreas públicas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como aos espaços livres de uso público, não poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, salvo maiores exigências estabelecidas nesta Lei, observando o que se segue:

a) mínimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da gleba para espaços livres de uso público;

b) mínimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da gleba para equipamentos comunitários;

II - implantação no mínimo da seguinte infra-estrutura urbana:

a) rede de escoamento de águas pluviais com redutores de carga dinâmica e grade de recolhimento de detritos;

b) sistema de coleta, tratamento e deposição de esgoto sanitário;

c) sistema de abastecimento de água potável;

d) sistema de rede de energia elétrica;

e) pavimentação e meio fio.

§ 1º A localização dos espaços livres de uso público e das áreas destinadas aos equipamentos comunitários será definida de acordo com os interesses do Município, reservando-se à Prefeitura o direito de recusar as áreas estabelecidas no projeto de parcelamento podendo, neste caso, designar outras de seu interesse.

§ 2º Não serão aceitas no cálculo do percentual de que trata este artigo, as áreas de preservação permanente, as faixas de servidão de redes e dutos e as faixas de domínio de rodovias e ferrovias, em conformidade com a legislação pertinente.

§ 3º Não será permitida a deposição de esgotos sanitários, lixo e resíduos nas praias, manguezais, na orla dos cursos d´água e canais.

Quanto aos parâmetros urbanísticos para o sistema viário em parcelamentos do tipo loteamento em ZEIS, a Lei nº 2865, de julho de 2009, assim dispõe no Capítulo II:

SEÇÃO II

Do Sistema Viário dos Loteamentos

Art. 6° As vias públicas dos loteamentos são classificadas como:

I - de ligação regional;

II - de trânsito rápido;

III - arterial;

IV - coletora;

V - local.

Parágrafo único. As características físicas das vias de que trata este artigo encontram-se definidas no Anexo I desta Lei.

Art. 7° As vias previstas nos projetos de loteamento deverão articular-se com o sistema viário oficial adjacente, seja existente ou projetado, dando, sempre que possível prosseguimento à malha viária já implantada, harmonizando-se com a topografia local.

Art. 8° O projeto do sistema viário de circulação deverá ser elaborado de modo a evitar o trânsito de passagem para veículos por meio de vias locais, que se destinarão preferencialmente ao acesso aos lotes lindeiros.

Art. 9° As vias locais que terminam em “cul de sac” deverão ter comprimento máximo de 200,00m (duzentos metros), considerados entre a via transversal que lhe dá acesso e o “cul de sac”, que deverá observar raio mínimo de 5,00m (cinco metros).

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SISTEMA VIÁRIO DOS LOTEAMENTOS

| CARACTERÍSTICAS | VIA ARTERIAL | VIA COLETORA | VIA LOCAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Faixa de domínio | 32,00m | 13,00m | 10,00m |
| Largura da faixa de rolamento | 3,50 m cada | 2,50m cada | - |
| Largura do acostamento ou estacionamento em paralelo | 2,50m em cada mão de tráfego | 2,50m em cada mão de tráfego | - |
| Leito carroçável, incluído acostamento | 19,00m (9,5m em cada mão de tráfego) | 10,00m (5,00m em cada mão de tráfego) | 8,00m |
| Canteiro central | Aconselhável Mínimo = 6,00m | sem canteiro central | sem canteiro central |
| Passeios | 4,00m de cada lado da via | 1,50m de cada lado da via | 1,00m |

Observação: A via de trânsito rápido é regida por legislação específica.

## h) Planta Planialtimétrica do Terreno

Tratar de área totalmente plana, o serviço realizado foi apenas de planimetria considerando os eixos viários, indicação das interseções. Não existiu retirada de interferências; segundo acompanhamento técnico. Seguem abaixo as Figuras 04 e 05 sendo esta última apresentando a carta de declividade do terreno.

Figura 04: Planta Planimétrica

Figura 05 – Carta de Declividade

## i) Estimativa da população fixa e flutuante que irá utilizar o empreendimento

Para cálculo de estimativas de população para um loteamento em condições de ocupação, geralmente utiliza-se uma condição hipotética de “população máxima teórica”, que constitui parâmetro de referência para dimensionamento da capacidade dos sistemas de infraestrutura (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, rede viária e outros), porém no caso do “Residencial Jocafe (2º etapa)” trata-se de um Loteamento de Interesse Social, ou seja, empreendimento este que terá ocupação imediata a partir da entrega das habitações pelo Poder Público Municipal para as famílias de baixa renda cadastradas no Programa de Habitação.

O cálculo da população dos empreendimentos inclui a quantidade da população fixa e da população flutuante. Como população fixa considera-se a população residente, constituída pelos moradores proprietários e seus familiares e os empregados das residências que ali pernoitam. Como população flutuante entende-se os empregados das residências que ali não pernoitam e os trabalhadores de apoio as residências.

No caso de população fixa do empreendimento, recorre-se ao banco de dados de famílias cadastradas no Programa Habitacional da Prefeitura de Linhares chamado ATENA, que estima média de 4 (quatro) moradores / moradia.

O residencial Jocafe (2º Etapa) refere-se a um loteamento que será inteiramente habitado por famílias de baixa renda, ou seja, moradores que devido suas limitações financeiras, dificilmente poderão arcar com despesas de serviços de apoio as suas residências promovidas por terceiros, limitando assim o adensamento da caracterizada população flutuante formada, por exemplo, de jardineiros, seguranças, diaristas etc.

Geralmente grande parte desta população fixa do loteamento em questão integra a população flutuante de outras localidades que desprendem de suas residências oferecendo serviços domésticos, varejistas e de apoio as atividades industriais da cidade, retornando à noite para seus domicílios.

Com base dados relacionados anteriormente, estima-se como população final para o empreendimento 1.432 jovens somando-se ainda os responsáveis familiares e companheiros num total de 2.332 pessoas, formando 609 novas famílias, destacando a sua data plena de ocupação a partir da entrega do empreendimento à Prefeitura.

## j) No caso de projeto já aprovado apresentar os seguintes documentos:

- Laudo IDAF; (ANEXO IV)

- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; (ANEXO V)

- Plano de Recuperação de Área Degradada; (ANEXO VI)

- Termo de Anuência emitido pela PML; (ANEXO VII)

- Projeto de parcelamento aprovado pelo Município de Linhares; (ANEXO VIII)

- Decreto Municipal; (ANEXO IX)

- Licença de Instalação emitida pelo IEMA. (ANEXO X)

## k) Demarcação das áreas ambientais protegidas por Lei

O Loteamento denominado “Residencial Jocafe (2º Etapa)” não possui em sua poligonal áreas de grande sensibilidade ambiental necessárias à sua proteção, porém a figura 06 que segue, delimita a faixa de APP (Área de Preservação Permanente) e Área de Interesse Paisagístico I, delimitadas pelo Plano Diretor Municipal (Anexo II da LC nº 011/2012) limítrofes a gleba e de proteção a um brejo, ou seja, confrontante física da poligonal do loteamento.

Figura 06: Localização da Área de Preservação Permanente

# 3 – INFRA-ESTRUTURA

## 3.1 – SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO EMPREENDIMENTO

Conforme Termo de Referência (TR) emitido pelo município de Linhares, a figura 07 abaixo representa a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento.

A AID do Residencial Jocafe (2º Etapa), relativa ao item Sistema Viário e de transporte contempla as vias de acesso ao Bairro Santa Cruz, sendo este bairro o que receberá maior influência do tráfego relacionado ao empreendimento, tanto na fase de instalação, como na fase de operação.

Figura 07 – AID do Residencial Jocafe (2º Etapa)

### a) Caracterização física e operacional das vias de acesso ao empreendimento

O sistema viário da Área de Influência Direta do empreendimento é formado por um conjunto de vias locais que liga o loteamento à BR 101 – Norte, Km 141, cortando o Bairro Santa Cruz, este com predomínio de edificações de uso residencial.

A BR 101 compõe a via de maior importância para o município de Linhares, que além de fazer a ligação do centro da cidade aos bairros, no seu Km 141 encontra-se a interseção da rodovia com as vias de acesso ao empreendimento.

O acesso direto ao empreendimento se dá por uma via projetada denominada “Estrada Vicinal” de acesso a LASA (Linhares Agroindustrial S.A), que em termos de ocupação, corta vazios urbanos delimitando as zonas de expansão do município, como pode ser observado na figura 08 – Vista da Estrada (a partir do empreendimento), apresentada a seguir.

Figura 08: Vista da Estrada de acesso à LASA (a partir do empreendimento)

A referida estrada está localizada no perímetro urbano da sede do município conforme Lei 2925/2010 e apresenta as seguintes características:

- Das ruas e calçadas: A rua é pavimentada com concreto Betuminoso Usinado a Quente(CBUQ), conhecido como asfalto em boas condições de tráfego que liga sua interseção com a BR-101 até extensão de 580m em direção ao empreendimento, já o restante do percurso até o empreendimento objeto do EIV não possui pavimentação sendo a estrada em terra batida, conforme figuras 09 e 10 que seguem.

Figura 09: Estrada de acesso à LASA

Figura 10: Estrada de acesso à LASA

Para caracterização da estrada de acesso ao empreendimento, foi realizada na AID medição de largura da pista de rolamento, calçadas e ciclovias, bem como o número de pistas. A referida estrada em seu trecho asfaltado possui faixa de rolamento em dois sentidos, medindo cada uma 3,50m de largura totalizando 7,00m. O mesmo trecho possui uma ciclovia com largura de 1,50m também com pavimentação asfáltica que liga a rodovia BR-101 ao Residencial Jocafe (1º Etapa) e calçadas com dimensão em média de 1,70m.

A circulação de pedestres na parte ocupada pela AID, de forma geral ocorre com segurança devido principalmente as características do fluxo, que por se tratar de vias de bairro não possuem composição nem volumes expressivos que tragam riscos significativos aos pedestres, porém em toda extensão da estrada vicinal de acesso ao empreendimento, verificou-se que as calçadas não possuem pavimentação, além de se observar em alguns trechos desníveis elevados, ocupações irregulares que obstrui a livre circulação de pedestres e o crescimento de matos, tudo isto dificulta a acessibilidade e compromete a segurança dos pedestres como pode ser observada nas figuras11 e 12.

Figura 11: Estrada de acesso à LASA

Figura 12: Estrada de acesso à LASA

- Das sinalizações: Apesar da maioria das vias da AID possuírem sinalizações horizontais e verticais precárias e muitas vezes ausentes, tal fato não compromete substancialmente a circulação nem a segurança, uma vez que se trata de vias internas com pouco tráfego localizado, baixa intensidade de fluxo e de velocidade. Entretanto, a estrada vicinal de acesso a LASA e ao empreendimento possui boa sinalização horizontal em seu trecho asfaltado, inclusive delimitando a ciclovia conforme se observa na figura 13, diferente do trecho não pavimentado que ainda não possui sequer sinalização vertical (ver figura 08).

Figura 13: Estrada de acesso à LASA

- Do trânsito: A AID é servida por duas linhas de transporte coletivo municipal que trafegam pelas principais avenidas e operam o embarque e desembarque de passageiros com origem e destino às regiões e distritos circunvizinhos. Na estrada de acesso à LASA a linha de ônibus é a 013 de trajeto Centro x Santa Cruz (Canivete) e a 020 de trajeto Centro x Santa Cruz (Jocafe) feitas pela Viação Joana D’Arc, com dois pontos de ônibus um com e outro sem abrigo para passageiros conforme figuras 12, 14 e 15.

Figura 14: Ponto de ônibus com abrigo na estrada de acesso à LASA

Figura 15: Ponto de ônibus com abrigo na estrada de acesso à LASA

Outro acesso direto ao empreendimento se dá por uma avenida local denominada Ademar Luiz Piana que liga também perpendicularmente todas as ruas locais do Bairro Santa Cruz como pode ser observado na figura 16 – Vista do Empreendimento e do JOCAFE 1ª Etapa (a partir da Avenida), apresentada a seguir.

Figura 16: Vista do Empreendimento e do JOCAFE 1ª Etapa (a partir da Avenida Ademar Luiz Piana)

A Avenida Ademar Luiz Piana está localizada no perímetro urbano da sede do município conforme Lei 2925/2010 e apresenta as seguintes características:

- Das ruas e calçadas: Assim como todo Bairro Santa Cruz, parte da Avenida Ademar Luiz Piana, cerca de 600m, possui pavimentação em bloco de concreto sextavado em boas condições de tráfego e com redutores de velocidade, entretanto o trecho limítrofe ao Residencial Jocafe (2º Etapa) é caracterizado por pavimentação asfáltica que, recebeu tal calçamento devido à instalação do Residencial Jocafe (1º Etapa) conforme ilustram as figuras 17 e 18.

Figura 17: Avenida Ademar Luiz Piana

Figura 18: Avenida Ademar Luiz Piana

Para caracterização da avenida de acesso ao empreendimento Jocafe (2º Etapa) foi realizada medição de sua faixa de rolamento, de suas calçadas, bem como o número de pistas. A referida avenida em seu trecho asfaltado possui faixa de rolamento em dois sentidos, medindo cada uma 3,50m de largura totalizando 7,00m. O mesmo trecho possui uma ciclovia com largura de 1,50m também com pavimentação asfáltica que liga os dois residenciais e calçadas com dimensão em média de 1,20m, porém sem pavimentação em um dos lados e com alguns trechos do outro com piso revestido, mas sem elementos que ofereça condições apropriadas de acessibilidade como vistos nas figuras 18 e 19.

Figura 19: Avenida Ademar Luiz Piana

Já o trecho em bloco de concreto sextavado que inicia na BR-101 e estende até o CEIM “Alegria do Saber”, possui sentido duplo com apenas 5,0m de largura, sem ciclovia e com calçadas de 1,0m de largura, não pavimentadas com alguns trechos em desníveis elevados, ocupações irregulares que obstrui a livre circulação de pedestres e o crescimento de matos, comprometendo a segurança dos pedestres e a acessibilidade como pode ser observada nas figuras 20, 21 e 17.

Figura 20: Avenida Ademar Luiz Piana

Figura 21: Avenida Ademar Luiz Piana

- Das sinalizações: A Avenida Ademar Luiz Piana possui boa sinalização vertical e principalmente horizontal em seu trecho asfaltado, inclusive delimitando a ciclovia e com faixas de pedestres conforme se observa nas figuras18 e 19.

Enfim, a Avenida Ademar Luiz Piana, mesmo no trecho não pavimentado, quanto à sinalização de veículos e pedestres é bem satisfatória, porém o que torna inseguro o tráfego de pedestres vem a ser a precariedade e a extensão de suas calçadas.

- Do trânsito: A Avenida Ademar Luiz Piana possui 01 parada de ônibus atendida pela linha é a 013 de trajeto Centro x Santa Cruz (Canivete) e a 020 de trajeto Centro x Santa Cruz (Jocafe) que circulam por toda AID do empreendimento.

A figura 22, na página seguinte, ilustra a caracterização física e operacional das interseções que farão parte do estudo de trânsito, e que dão acesso ao empreendimento, compreendendo a marcação dos pontos de parada de transporte coletivo, marcação dos acessos de veículos, sentido de tráfego e sinalização.

### b) Análise da capacidade viária das interseções

A figura 23 indica as principais vias, definidas pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de Linhares, como sendo os pontos necessários para observação e contagem do tráfego conforme horário e dias definidos pelo referido Termo de Referência para a elaboração deste EIV. Serão objetos de análise as seguintes interseções:

Interseção 01 – Trevo da BR – 101 x Estrada Vicinal de acesso a LASA;

Interseção 02 – Trevo da BR – 101 x Avenida Ademar Luiz Piana;

Figura 22: Circulação e Localização dos pontos de ônibus

Figura 23: Interseções nas principais vias

A partir das interseções definidas foi realizados a contagem de tráfegos modal realizada no dia 04 de março de 2014 (terça-feira) nos horários de 16:00 às 19:00 h, Dessa forma, para cada intervalo calculou-se o volume equivalente, que consiste em transformar todo volume da contagem em UCP (unidade de carro de passeio), utilizando – se os índices 1,75 para caminhão, 2,25 para ônibus e 0,33 para motocicleta.

A metodologia utilizada para análise da capacidade viária das interseções da AID do empreendimento baseou-se em conceitos e indicadores do “Highway Capacity Manual – HCM” que delimita fatores determinantes para a viabilidade do estudo viário tais como: largura da pista de rolamento, capacidade da via, declividade, localidade etc, definidos a seguir.

- Capacidade da via (C): Avaliar as condições em que a via se encontra no que diz respeito a sua fluidez de tráfego, velocidade, tempo de viagem etc. Para seu cálculo adota-se conforme Tabela 01:

| L (m) < 5,20 | S | C = S x F onde S = L x 525, quando L  5,20 |
| --- | --- | --- |
| 3,0 | 1850 |  |
| 3,3 | 1875 | Sendo que: |
| 3,6 | 1900 |  |
| 3,9 | 1950 |  |
| 4,2 | 2075 | C = Capacidade da via |
| 4,5 | 2250 | S = Fluxo de saturação |
| 4,8 | 2475 | F = Produtos dos fatores de restrição |
| 5,2 | 2700 | L = Largura da pista de rolamento |

Tabela 01: Capacidade da Via

A capacidade das vias de estudo nas respectivas interseções sofre interferências quanto aos seguintes fatores:

- Fator de declividade (f decliv): considerado quando é verificada a existência de rampas na via. Para análise adota-se:

| i | 0% | 5% aclive | 10% aclive | 3% declive | 5% declive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f decliv | 1 | 0,85 | 0,70 | 1,09 | 1,15 |

Tabela 02: Fator de declividade

- Fator de localização (f local): onde considera as características do entorno das vias. Para análise adota-se:

| Tipo de Localização | f local |
| --- | --- |
| Boa | 1,2 |
| Média | 1,0 |
| Ruim | 0,85 |

Tabela 03: Fator de Localização

- Fator de estacionamento (f est): para localidades onde a distância em metros entre a linha de retenção e o primeiro veículo estacionado for menor que 7,6 m adota-se P = 0, sendo “P” a perda de largura em metros. Logo para análise adota-se:

f est=L-PL

- Fator de equivalência (f eq): trata-se da relação entro o volume total (Vt) de veículos e o volume equivalente (Veq) de veículos em UCP.

f eq=VtVeq

- Fator de ônibus (f ônib): Quando o ponto de ônibus estiver posicionado no meio da quadra considera-se fator 1,00, caso esteja antes da interseção adota-se 0,68, já após a interseção, porém nas extremidades da quadra, adota-se 0,89.

### c) Determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal

Com a contagem “in loco” nas vias de interseção da AID do empreendimento segundo distribuição modal, foi tabelado todo levantamento a fim de quantificar o volume total e equivalente para cada período e o horário de pico do tráfego.

Os resultados da pesquisa de contagem de tráfego direcional e seletiva são apresentados nas tabelas 04 a 07.

| Interseção 01 – Trevo da BR – 101 x Estrada Vicinal de acesso a LASA - Movimento A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário | Auto | Moto | Ônibus | Caminhão | Volume Total | Volume Equivalente | Volume Hora | Período |
| 16:00 - 16:15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | _ | _ |
| 16:15 - 16:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | _ | _ |
| 16:30 - 16:45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | _ | _ |
| 16:45 - 17:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | 16:00 - 17:00 |
| 17:00 - 17:15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 23 | 16:15 - 17:15 |
| 17:15 - 17:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 16:30 - 17:30 |
| 17:30 - 17:45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 23 | 16:45 - 17:45 |
| 17:45 - 18:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | 17:00 - 18:00 |
| 18:00 - 18:15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 17:15 - 18:15 |
| 18:15 - 18:30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | 17:30 - 18:30 |
| 18:30 - 18:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 17:45 - 18:45 |
| 18:45 - 19:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 18:00 - 19:00 |
| TOTAL | 15 | 18 | 8 | 10 | 51 | 60 | _ | _ |

Tabela 04

| Interseção 01 – Trevo da BR – 101 x Estrada Vicinal de acesso a LASA - Movimento B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário | Auto | Moto | Ônibus | Caminhão | Volume Total | Volume Equivalente | Volume Hora | Período |
| 16:00 - 16:15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | _ | _ |
| 16:15 - 16:30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | _ | _ |
| 16:30 - 16:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | _ | _ |
| 16:45 - 17:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 16:00 - 17:00 |
| 17:00 - 17:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 16:15 - 17:15 |
| 17:15 - 17:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 16:30 - 17:30 |
| 17:30 - 17:45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 16:45 - 17:45 |
| 17:45 - 18:00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 17:00 - 18:00 |
| 18:00 - 18:15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | 17:15 - 18:15 |
| 18:15 - 18:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | 17:30 - 18:30 |
| 18:30 - 18:45 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | 17:45 - 18:45 |
| 18:45 - 19:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 18:00 - 19:00 |
| TOTAL | 17 | 19 | 9 | 5 | 50 | 57 | _ | _ |

Tabela 05

| Interseção 02 – Trevo da BR – 101 x Avenida Ademar Luiz Piana - Movimento A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário | Auto | Moto | Ônibus | Caminhão | Volume Total | Volume Equivalente | Volume Hora | Período |
| 16:00 - 16:15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | _ | _ |
| 16:15 - 16:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | _ | _ |
| 16:30 - 16:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ |
| 16:45 - 17:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 16:00 - 17:00 |
| 17:00 - 17:15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16:15 - 17:15 |
| 17:15 - 17:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16:30 - 17:30 |
| 17:30 - 17:45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | 16:45 - 17:45 |
| 17:45 - 18:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 17:00 - 18:00 |
| 18:00 - 18:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17:15 - 18:15 |
| 18:15 - 18:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 17:30 - 18:30 |
| 18:30 - 18:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 17:45 - 18:45 |
| 18:45 - 19:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18:00 - 19:00 |
| TOTAL | 12 | 14 | 6 | 2 | 34 | 39 | _ | _ |

Tabela 06

| Interseção 02 – Trevo da BR – 101 x Avenida Ademar Luiz Piana - Movimento B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário | Auto | Moto | Ônibus | Caminhão | Volume Total | Volume Equivalente | Volume Hora | Período |
| 16:00 - 16:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ |
| 16:15 - 16:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ |
| 16:30 - 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ |
| 16:45 - 17:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16:00 - 17:00 |
| 17:00 - 17:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16:15 - 17:15 |
| 17:15 - 17:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16:30 - 17:30 |
| 17:30 - 17:45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16:45 - 17:45 |
| 17:45 - 18:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17:00 - 18:00 |
| 18:00 - 18:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 17:15 - 18:15 |
| 18:15 - 18:30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 17:30 - 18:30 |
| 18:30 - 18:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 17:45 - 18:45 |
| 18:45 - 19:00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 18:00 - 19:00 |
| TOTAL | 10 | 15 | 2 | 1 | 28 | 27 | _ | _ |

Tabela 07

### d) Alocação do tráfego gerado

Tendo realizada a contagem de tráfego direcional e seletiva nas interseções da AID especificadas pelo termo de referência do EIV, percebe-se que para a Interseção 01 – Trevo da BR – 101 x Estrada Vicinal de acesso a LASA, tanto para o movimento A quanto para o movimento B, o horário de pico de tráfego é representado no intervalo de 17:30 a 18:30 h. Já para a Interseção 02 – Trevo da BR – 101 x Avenida Ademar Luiz Piana, tanto para o movimento A quanto para o movimento B, o horário de pico de tráfego é representado no intervalo de 17:00 a 18:00 h.

Representado o quantitativo do tráfego gerado nas interseções, estima-se o nível de serviço da via de acesso ao empreendimento em sua ocupação atual, considerando os fatores que influenciam na capacidade atual da via. Para o cálculo da capacidade viária atual consideram-se conceitos e indicadores do “Highway Capacity Manual – HCM” na tabela 08:

| Volume / Capacidade | Nível de Serviço |
| --- | --- |
| > 1,00 | F |
| 0,97 - 1,00 | E - |
| 0,94 - 0,96 | E |
| 0,91 - 0,93 | E + |
| 0,87 - 0,90 | D - |
| 0,84 - 0,86 | D |
| 0,81 - 0,83 | D + |
| 0,77 - 0,80 | C - |
| 0,74 - 0,76 | C |
| 0,71 - 0,73 | C + |
| 0,67 - 0,70 | B - |
| 0,64 - 0,66 | B |
| 0,61 - 0,63 | B + |
| 0,57 - 0,60 | A - |
| 0,54 - 0,56 | A |
| ≤ 0,53 | A + |

Tabela 08

Onde:

- Nível de serviço A: via com baixos volumes e densidades de tráfego cuja velocidade é livremente escolhida pelos motoristas. O volume de veículos é menor que 60% da capacidade da via;

- Nível de serviço B: fluxo estável e velocidades operacionais com pequena influência nas condições de tráfego. O motorista ainda tem liberdade de escolha da velocidade do veículo. O volume varia de 60% a 70% da capacidade da via;

- Nível de serviço C: fluxo estável, porém restringindo a liberdade de escolha e de manobra pelos motoristas. O volume varia de 70% a 80% da capacidade da via;

- Nível de serviço D: aproxima-se do fluxo instável e apresenta velocidades afetadas pela condição de operação da via. O volume de veículos está entre 80% e 90% da capacidade da via;

- Nível de serviço E: fluxo e velocidades instáveis com paradas freqüentes, influenciadas pelo comportamento dos motoristas que condicionam os demais. O volume atinge de 90% a 100% da capacidade da via;

- Nível de serviço F: fluxo forçado com baixíssima velocidade operacional, apresentando paradas freqüentes, que resultam na formação de filas. O volume apresenta-se acima da capacidade da via.

Descritas as características físicas e operacionais das vias de acesso ao empreendimento no item 3.1 do respectivo EIV, segue na tabela 09 a representação da capacidade e nível de serviço atual das vias de acesso ao empreendimento.

| Inter. | Aprox. | Largura da via (m) | Saturação | Fatores que influenciam na capacidade da via |  |  |  |  | Capac. (C) | Volume (V) | V/C | Nível de Serviço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f decliv | f local | f est | f eq | f ônib |  |  |  |  |
| 1 | A | 7,0 | 3675 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 0,85 | 0,89 | 2363 | 24 | 0,10 | A + |
|  | B | 7,0 | 3675 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 0,87 | 0,89 | 2418 | 21 | 0,10 | A + |
| Inter. | Aprox. | Largura da via (m) | Saturação | Fatores que influenciam na capacidade da via |  |  |  |  | Capac. (C) | Volume (V) | V/C | Nível de Serviço |
|  |  |  |  | f decliv | f local | f est | f eq | f ônib |  |  |  |  |
| 2 | A | 7,0 | 3675 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 2655 | 19 | 0,10 | A + |
|  | B | 7,0 | 3675 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 0,87 | 1,0 | 2717 | 13 | 0,10 | A + |

Tabela 09

### e) Análise da capacidade de tráfego e determinação do nível de serviço futuro das aproximações viárias

Enfim, após os resultados percebe-se que as vias de acesso ao empreendimento possuem boas condições de fluidez quanto ao tráfego de veículos (A+) assim como descrito no item 3.1 do respectivo EIV, porém ressalta a insegurança dos pedestres no percurso das vias devido às condições precárias de suas calçadas.

Para a análise da capacidade viária futura decorrente da implantação do empreendimento, é necessário determinar o aumento de veículos gerados para cada tipo de uso que será dado ao empreendimento. Entretanto, o Residencial Jocafe (2º Etapa) somente terá uso residencial e não comercial devido restrição da Lei Complementar de Uso e Ocupação de Solo do Município de Linhares (013/2012) que proíbe atividades comerciais em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).

O Residencial Jocafe (2º Etapa) possuirá 609 unidades habitacionais onde, por se tratar de loteamento de interesse social, terá sua ocupação imediata a partir da entrega das habitações pelo Poder Público Municipal para as famílias de baixa renda cadastradas no Programa de Habitação.

Para efeito de cálculo de acréscimo do tráfego gerado pela implantação do empreendimento, fica estimado que o número de veículos para a população fixa (moradores) será de 1 (um) por unidade residencial, ou seja, como serão 609 casas, logo teremos 609 veículos/dia considerando a ocupação imediata do loteamento. Para a hora de pico o “Highway Capacity Manual – HCM” recomenda aplicação de percentual de 12%, perfazendo então aproximadamente 74 veículos/hora de pico.

O residencial Jocafe (2º Etapa) refere-se a um loteamento que será inteiramente habitado por famílias de baixa renda, ou seja, moradores que devido suas limitações financeiras, dificilmente poderão arcar com despesas de serviços de apoio as suas residências promovidas por terceiros, limitando assim o adensamento da caracterizada população flutuante formada, por exemplo, de jardineiros, seguranças, diaristas etc.

Geralmente grande parte desta população fixa do loteamento em questão integra a população flutuante de outras localidades que desprendem de suas residências oferecendo serviços domésticos, varejistas e de apoio as atividades industriais da cidade, retornando à noite para seus domicílios. Diante disso, a população flutuante será desconsiderada na análise de contribuição na determinação do tráfego futuro após a implantação do empreendimento.

Na distribuição do tráfego futuro ao longo das vias, levou-se em consideração o provável trajeto tomado pelos motoristas onde foi adotada para esta alocação que 50% do volume serão derivados da interseção 01 e os outros 50% da interseção 02.

Dessa forma, através dos acréscimos de veículos referentes à implantação do empreendimento, obtenha-se assim a capacidade viária e os níveis de serviço futuros representados na tabela 10.

| Inter. | Aprox. | Largura da via (m) | Saturação | Fatores que influenciam na capacidade da via |  |  |  |  | Capac. (C) | Volume (V) | V/C | Nível de Serviço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | f decliv | f local | f est | f eq | f ônib |  |  |  |  |
| 1 | A | 7,0 | 3675 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 0,85 | 0,89 | 2363 | 43 | 0,10 | A + |
|  | B | 7,0 | 3675 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 0,87 | 0,89 | 2418 | 40 | 0,10 | A + |
| Inter. | Aprox. | Largura da via (m) | Saturação | Fatores que influenciam na capacidade da via |  |  |  |  | Capac. (C) | Volume (V) | V/C | Nível de Serviço |
|  |  |  |  | f decliv | f local | f est | f eq | f ônib |  |  |  |  |
| 2 | A | 7,0 | 3675 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 2655 | 38 | 0,10 | A + |
|  | B | 7,0 | 3675 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 0,87 | 1,0 | 2717 | 32 | 0,10 | A + |

Tabela 10

### f) Resultados

Por fim, com a análise descrita pode-se concluir que mesmo com o aumento do tráfego futuro estimado com a implantação do empreendimento, o nível de serviço das vias de acesso ao Residencial Jocafe (2º Etapa) permanecerá com fator “A +”, ou seja, com volumes e densidade de tráfegos baixos e com volume de veículos menor que 60% da capacidade da via, ou seja, o volume adicional não causará impactos negativos a circulação de veículos onde se insere.

## 3.2 INFRAESTRUTURA BÁSICA

Neste item segue a descrição dos serviços de infraestrutura básica como de Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água Potável, Drenagem Pluvial e Rede de Energia Elétrica, os mesmos estão apresentados no encarte de Anexos deste EIV. Estes serviços compõem de projetos aprovados junto a Prefeitura Municipal e nas respectivas concessionárias vinculadas.

### a) Estimativa da potência elétrica a ser instalada

A concessionária prevê uma potência instalada de 350 kW a partir de março de 2014, sendo o suprimento energético do empreendimento efetuado pela concessionária local EDP Escelsa S.A.

As redes internas de distribuição de energia elétrica e a iluminação pública do Residencial Jocafe (2º Etapa) serão aéreas e com instalações de luminárias e manutenção dos serviços de iluminação de responsabilidade do município contemplado no projeto LINHARES MAIS ILUMINADA conforme Termo de Compromisso datado em 6 de setembro de 2012 apresentado no Anexo XI.

Por se tratar de um empreendimento de interesse social, tal obra enquadra-se perfeitamente na Resolução da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) nº 223, de 29/04/2003, a qual trata das “Condições gerais para elaboração dos Planos de Universalização de Energia Elétrica visando ao atendimento de novas unidades consumidoras com carga instalada de até 50 kW”. Portanto, a ESCELSA – concessionária local deverá fornecer energia elétrica ao conjunto.

Em 10/08/2012 A JOCAFE emitiu a CT-027/12-JOCAFE solicitando que a ESCELSA-EDP se responsabilizasse pela instalação da rede de energia elétrica conforme resolução supracitada, e então em 17/08/2012 se obteve a carta de Viabilidade dessa Concessionária de Serviços Públicos, onde ela se compromete em instalar toda a rede de energia elétrica requerida para atender o novo empreendimento.

O loteamento contará com sistema de distribuição de energia elétrica, como consta em projeto aprovado pela Escelsa (Anexo XII), em conformidade com as leis municipais, e com iluminação pública de acordo com os padrões da Prefeitura Municipal de Linhares.

### b) Estimativa do consumo diário de água

A estimativa do consumo diário de água para o Residencial Jocafe (2º Etapa) é de 14,5 litros por segundo, considerando 4 (quatro) habitantes/moradia e adotando um consumo médio de 200 litros/habitante/dia.

Para a fase de implantação do loteamento a previsão de consumo de água não tratada para as atividades de terraplenagem e instalações provisórias do canteiro de obra são respectivamente de 40 m³/dia e 20 m³/dia.

O Projeto de Rede de Água Potável (Anexo XIII) tem como objetivo dimensionar, locar equantificar os dispositivos necessários a garantir o fornecimento de água nasresidências, com vazão e pressão suficientes. No projeto em questão, o sistema foi dimensionado partindo de um Reservatório Elevado na parte superior do loteamento (condicionante imposta pelo SAAE para concessão de viabilidade do empreendimento) com capacidade de 151.000 m³, em concreto armado e com altura de 23 metros distribuindo por gravidade, de modo a atender todos os pontos de consumo do empreendimento bem como para toda a região no entorno.

A JOCAFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA captará a água potável para o novo Loteamento, na Estrada para a LASA, e se encarregará também de instalar as ligações de cada ramal de serviço até o limite frontal de cada lote, com a calçada, instalando inclusive o registro geral de entrada (antes do hidrômetro), ficando a cargo do SAAE apenas a instalação do hidrômetro.

Cabe ressaltar que os serviços extras, citados neste parágrafo e no item “c” posterior (rede de esgoto), executados na fase de construção dessas duas redes, trarão uma vantagem extraordinária para o rendimento dos serviços, a conservação da futura pavimentação das vias públicas e a grande economia que proporcionaremos para o SAAE, devido serem desnecessário cavar novamente valas para conexão à rede de água potável.

O loteamento contará com sistema de distribuição de água potável, como consta em projeto aprovado pelo SAAE, em conformidade com as leis municipais, sendo toda sua execução de responsabilidade do empreendedor.

### c) Estimativa de despejos de esgoto sanitário

A Rede de Esgoto Sanitário do Residencial Jocafe (2º Etapa) tem como objetivo dimensionar, locar e quantificar os dispositivos necessários a garantir o escoamento das águas servidas das residências, conduzindo-as por gravidade até pontos estratégicos com cotas mais baixas onde a profundidade das valas não atinja o lençol freático.

Para o dimensionamento dos dispositivos e tubulações foi utilizado parâmetros de consumo per capita de água de 165 litros/habitantes/dia com taxa de retorno de 80% e considerando 4 (quatro) moradores por unidade habitacional.

O Residencial Jocafe (2º Etapa) está implantado ao lado do Residencial Jocafe (1º Etapa) sendo o primeiro com estimativa de despejo sanitário na razão de 3,7 l/s, enquanto o último com vazão estipulada em 2,5 l/s.

O sistema de coleta de esgoto do Jocafe (2º Etapa) será do tipo separador, ou seja, transportará o esgoto doméstico separado da drenagem pluvial. A rede de esgotamento sanitário do loteamento será toda confeccionada de material de PVC com diâmetro de 150 mm que encaminhará, junto com os efluentes do Residencial Jocafe (1º Etapa), à EEE (Estação Elevatória de Esgoto) existente no loteamento 1º Etapa, que posteriormente serão recalcadas para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Bairro Movelar.

A JOCAFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se encarregará de instalar as ligações de cada ramal de serviço que parte da rede de esgoto e vai até a Caixa de Passagem situada dentro dos limites de cada unidade habitacional. Neste caso, portanto, não caberá ao SAAE - Linhares qualquer dispêndio com relação à ligação da rede predial à rede de esgoto.

O loteamento contará com sistema em conformidade com as leis municipais inclusive com projeto já aprovado pelo SAAE (Anexo XIII), sendo toda sua execução de responsabilidade do empreendedor.

### d) Apresentar cartas com declaração das concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica quanto à viabilidade de atendimento

Segue no Anexo XIV.

### e) Indicar pontos de lançamento da drenagem pluvial e/ou conexão com rede existente

A Rede de Drenagem do Residencial Jocafe (2º Etapa) tem como objetivo dimensionar, locar e quantificar os dispositivos necessários a garantir o escoamento nas vias, das descargas pluviais, que possam vir a abalar a segurança das diversas partes componentes do sistema viário do loteamento, como detalhado em projeto de drenagem pluvial aprovado pela Prefeitura Municipal de Linhares conforme Anexo XV.

No projeto em questão, o sistema foi dimensionado aproveitando a inclinação das vias para as laterais conduzindo a água para as sarjetas juntas ao meio-fio, e dessas para as bocas de lobo, sendo que a ligação entre estas até os poços de visita (PV) terão diâmetro mínimo de 400 mm, que finalmente serão conduzidas ao corpo receptor (Córrego do Mosquito) com dispositivo de redutor de carga dinâmica obedecendo aos limites de velocidade e vazão.

### f) Sistema viário do empreendimento

Todo o sistema viário teve como diretrizes as vias coletoras secundárias a partir das interseções com as vias de acesso. O predomínio é de vias locais que para o dimensionamento dos pavimentos foram considerados parâmetros de tráfego médio

Toda a área definida como via pública, interna ao loteamento, será custeada e construída pela JOCAFE, de acordo com os projetos aprovados no anexo XVI. A pavimentação será feita com Tratamento Superficial Simples (TSS-PMF) ou blocos intertravados (33.894,37m²), e todas as ruas serão delimitadas com meio fio (8.177,09m).

As vias apresentam secção típica conforme projeto urbanístico, com abaulamento transversal entre 1,5% a 3,0% para escoamento das águas pluviais. O sistema viário proposto desenvolve-se de forma compatível com a topografia do terreno.

O sistema viário do loteamento Jocafe (2º Etapa) é caracterizado por 05 (cinco) tipos de vias:

1º -Vias Locais com 10,00 metros de largura com duas faixas de rolamento cada uma com 3,50 metros (ruas “D” a “J” e de “L” a “N” conforme projeto geométrico aprovado);

2º - Via Local com 14,00 metros de largura com duas faixas de rolamento cada uma com 5,50 metros (rua “K”conforme projeto geométrico aprovado);

3º - Via Coletora com 13,00 metros de largura com duas faixas de rolamento cada uma com 5,0 metros (Avenida “B” conforme projeto geométrico aprovado);

4º - Via Coletora denominada estrada vicinal de acesso a LASA, atualmente com 12,00 metros de largura, de acordo com o levantamento topográfico.

A Lei 2865/2009, em seu Anexo I, determina que as vias coletoras devam possuir largura mínima de 13,0 metros (já incluindo passeios). Ocorre que o projeto do Loteamento Jocafe (2º Etapa) aprovado inicialmente pela Prefeitura Municipal de Linhares incluía passeio de 1,0 metro de largura em um dos lados desta via. Assim, visando proporcionar melhor acessibilidade aos pedestres e adequar o máximo possível a Lei 2865/2009, exigência imposta no item “i” do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura de Linhares, o empreendedor ampliou o passeio para 1,50 metros, e dessa forma a faixa de rolamento da coletora passou a adquirir 10,50 metros de largura;

5º - Via Arterial Projetada confrontante oeste do empreendimento, via esta prevista pelo Plano Diretor do Município de Linhares e que possui 32,0 metros de largura;

Todas as vias do loteamento serão seguidas de passeios de 1,5 metros de largura até o alinhamento de cada lote (conforme desenho padrão em anexo), atendendo ao item “f” do Termo de Compromisso. Os passeios terão inclinação de 2,0% para as pistas e executadas conforme padrão anexo ao Termo de Compromisso.

### g) Arborização Urbana

A JOCAFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA fará a arborização do empreendimento, conforme projeto paisagístico a ser apreciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) e pelo Departamento de Aprovação de Projeto, Fiscalização e Habite-se (DAPFH) da Prefeitura Municipal de Linhares, conforme item “g” do termo de Compromisso, sendo que as árvores serão locadas no intervalo de uma árvore a cada lote. Tais árvores serão plantadas em canteiros junto ao meio fio, conforme desenho anexo ao Termo de Compromisso.

A escolha das espécies será feita em função da disponibilidade regional do mercado de plantas apropriadas para arborização e paisagismo, efeito floração, atração de fauna, porte e comportamento de crescimento, quantidade de sombra, morfologia e capacidade de adaptação às condições climáticas da região e interferência da formação de raízes sobre a infraestrutura subterrânea e com a rede elétrica do residencial.

# 4 – PADRÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AID

## a) O uso e ocupação do solo na Área de Influência Direta do empreendimento

A AID delimitada pela Prefeitura Municipal de Linhares compreende o Bairro Santa Cruz em sua totalidade incluindo o Residencial Jocafe (1º Etapa).

O Bairro é composto por edificações com padrão construtivo bom, construídas em alvenaria, com reboco e geralmente pintadas. O gabarito predominante é de um pavimento, entretanto verifica-se que algumas edificações apresentam dois ou mais pavimentos.

A predominância é de edificações de uso residencial, porém o uso de comércio e serviço está presentes em todo bairro, com unidades de pequeno e médio porte distribuídas em todo bairro. Contata-se também a presença de instituições como igrejas, Unidades Educacionais como EMEF “Zeferino Batista Fiorot”, CEIM “Alegria do Saber”, um mini Estádio de Futebol, um CRAS e uma Unidade de Saúde denominada “Pedro Felipe Santiago”.

O bairro também atende a algumas atividades industriais de pequeno e médio grau poluidor que estão distribuídas ao longo das vias mais largas como a Avenida Ademar Luiz Piana, Avenida Joaquim Calmon, Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz e a Rua Vereador João Pedro da Silva.

A AID apresenta ainda alguns terrenos vazios mais isolados da área adensada e regular do bairro.

A gleba que abrigará o loteamento Jocafe (2º Etapa) é uma área de terreno vazia e não possui espécies vegetais de relevância, composta basicamente de capim gordura.

Especificamente, na área do empreendimento não é evidenciada a presença de remanescentes florestais; daí pode-se estabelecer uma relação com a presença de poucos indivíduos da fauna observados na área. De uma forma geral, a fauna observada se resume a indivíduos da avifauna que sazonalmente utiliza-se de sementes de gramíneas existentes na área como fonte de alimentação.

A área do loteamento está relativamente próxima a BR – 101 e apresenta vocação para o parcelamento do solo com uso residencial de interesse social dando continuidade a área já consolidada do bairro Santa Cruz e principalmente ao Residencial Jocafe (1º Etapa).

A seguir a figura 24, ilustra os principais usos predominantes da AID, seus Equipamentos Públicos e a relação de lotes vazios do Bairro Santa Cruz.

Figura 24 – Uso e Ocupação na AID

## b) Análise da ocupação com referência ao zoneamento previsto na Lei Complementar 011/2012 – Plano Diretor do Município de Linhares

O Plano Diretor Municipal (PDM) é uma componente do plano municipal de ordenamento do território, ou seja, um documento regulamentador do planejamento e ordenamento do território de um dado município, conforme define Wikipédia. O PDM é elaborado pela Câmara Municipal e aprovado pela Câmara Municipal.

Neste plano está definida a organização municipal do território, onde se estabelece a diferenciação espacial dos usos e atividades do solo municipal através da definição de classes e categorias relativas ao espaço, identificando as redes urbanas, viária, de transportes e de equipamentos, de captação, os sistemas de telecomunicações, tratamento e abastecimento de água entre outras.

A Lei Complementar 011/2012 que dispõe do Plano Diretor do Município de Linhares para efeito de ordenar o uso e ocupação do território do Município de Linhares institui as seguintes áreas conforme descrita em seus artigos 36 e 37:

(...)

I – Zona Urbana;

II – Zona Rural;

III – Zona de Interesse Especial Municipal.

Parágrafo Único. Entende-se por zonas, para efeito desta Lei Complementar, as porções do território do Município que apresentam diretrizes diferenciadas de uso e ocupação do solo.

Art. 37 A Zona Urbana subdivide-se nas seguintes zonas, conforme Anexo II:

I – Zona Urbana de Dinamização I;

II – Zona Urbana de Dinamização II;

III – Zona Urbana de Consolidação I;

IV – Zona Urbana de Consolidação II;

V – Zona de Interesse Social;(grifo nosso)

VI - Zona de Expansão Urbana;

VII - Zonas Urbanas Estratégicas.

O empreendimento objeto deste EIV, como dito anteriormente, está inserido em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) do município, conforme Anexo II da LC 011/2012, caracterizada comoaquela destinada, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e à produção de habitações de interesse social para atendimento ao programa habitacional do Município e programas de re-assentamento de habitações localizadas em áreas de preservação permanente, em áreas de risco ou impróprias para utilização.

No Capítulo II, Seção V desta lei assim define:

CAPÍTULO II

DA ZONA URBANA

SEÇÃO V

DA ZONA DE INTERESSE SOCIAL

Art. 56 A Zona de Interesse Social é aquela destinada, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e à produção de habitações de interesse social para atendimento ao programa habitacional do Município e programas de re-assentamento de habitações localizadas em áreas de preservação permanente, em áreas de risco ou impróprias para utilização.

Parágrafo Único. As áreas de que tratam este artigo compreendem:

I - terrenos públicos ou particulares ocupados por população de baixa renda, compreendendo favelas ou ocupações irregulares, em relação aos quais haja interesse público em se promover à regularização e urbanização;

II - glebas ou lotes urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados;

III - áreas localizadas na Zona de Expansão Urbana do Município.

Art. 57 Aplica-se na Zona de Interesse Social, de acordo com o interesse público, os instrumentos previstos nesta Lei Complementar e na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 58 A Zona de Interesse Social será objeto de projeto urbanístico específico que deverá prever, conforme o caso:

I - diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos específicos para o parcelamento, uso e ocupação do solo e para as edificações, caso necessário;

II - projetos e intervenções urbanísticas necessárias à recuperação ou revitalização física da área;

III - formas de participação da iniciativa privada, em especial dos proprietários dos terrenos, dos promotores imobiliários e das associações de moradores na viabilização do empreendimento;

IV - forma de integração das ações dos diversos setores públicos que interferem na Zona de Interesse Social

V - instrumentos aplicáveis para a regularização fundiária.

§ 1º Para o desenvolvimento e implementação dos Projetos Urbanísticos Específicos das Zonas de Interesse Social, o Poder Executivo poderá disponibilizar assessoria técnica, jurídica e social à população residente.

§ 2º Os proprietários de lotes ou glebas e as entidades representativas dos moradores das Zonas de Interesse Social poderão apresentar ao Poder Executivo, propostas para o Projeto Urbanístico Especial de que trata este artigo.

Art. 59 A Zona de Interesse Social será delimitada pelo Poder Público e submetida à aprovação da Câmara Municipal.

Parágrafo Único. Os parâmetros de uso e ocupação do solo das Zonas de Interesse Social não previstos nesta Lei Complementar e na Lei de Uso e Ocupação do Solo serão encaminhados à aprovação da Câmara Municipal juntamente com a delimitação de que trata o presente artigo.

Para ilustrar a localização e o zoneamento urbanístico onde será instalado o parcelamento segue a figura 25.

Figura 25: Mapa de Zoneamento Urbanístico

## c) Adensamento da população da AID

O município de Linhares localiza-se na região do Rio Doce e consiste no município capixaba de maior extensão territorial (3.501,6 km²). Nos últimos anos o município de Linhares tem sido destino de grandes investimentos, impulsionando o crescimento tanto econômico como populacional do município. De acordo com os dados do Censo Demográfico, entre 2000 e 2010, o número de domicílios particulares permanentes no município quase dobrou, passando de 28.957 para 41.967 domicílios; o crescimento populacional foi de 25,48%, passando de 112.608 para 141.306 habitantes, ou seja, taxa de crescimento anual de 2,30%.

A área urbana corresponde a 1,67% da área total do município (58,38 km²), sendo composta por 23 bairros. O mapa disponibilizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves ilustra a distribuição populacional de Linhares por bairros (Figura 26).

Figura 26: Distribuição populacional, Linhares, 2010

Ao analisar a divisão populacional, dentre os bairros mais populosos estão Interlagos (26.557 habitantes), Aviso (11.240 habitantes) e Araçá (5.986 habitantes), o bairro Santa Cruz é apenas o 12º com 3.563 habitantes conforme tabela 11.

Tabela 11: População total e distribuição populacional por gênero e faia etária nos bairros do município de Linhares, 2010

Com relação às densidades demográficas, a maior delas se encontra no bairro Linhares V (11.716,65 hab/km²), cujo território é de 0,22 km² e sua população é de 2.612 habitantes. O bairro menos populoso é o Colina (1.052 habitantes).

No que tange aos domicílios da área urbana de Linhares, estes representam 78,0% do total de domicílios do município, a maioria localizado nos bairros de Interlagos (8.014) e em Aviso (3.137). Os bairros Jardim Laguna e Linhares V possuem o maior percentual de domicílios próprios, estando nesta condição 86,37% e 82,46%, respectivamente. O bairro Santa Cruz possui um total de domicílios particulares permanentes ocupados de 921, sendo destes 77,5% próprios, 15,7% alugados e 6,7% cedidos, conforme tabela 12.

Tabela 12: Total de domicílios e condição de ocupação segundo bairros do município de Linhares, 2010

No futuro, a AID deverá manter-se com densidade populacional crescente, primeiramente devido ao crescimento anual de 2,3% da população, depois por apresentar vantagens competitivas, logística privilegiada, e uma série de outros atrativos, despontando como maior pólo de desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, e por fim pelos incentivos do município na criação de duas Zonas Especiais de Interesse Social no Bairro Santa Cruz, a primeira ocupada pelo Residencial Jocafe (1º Etapa) com 1.767 pessoas totalizando 415 famílias, e a segunda pelo Residencial Jocafe (2º Etapa) com 2.332 pessoas, formando 609 novas famílias.

# 5 – ESTUDOS SOBRE A PAISAGEM

### A evolução do conceito de paisagem

No fim do século XVI e início do XVII, por meio da poesia e pintura, o conceito “paisagem” passa a fazer parte da linguagem cotidiana, exercendo um papel importante. Na renascença, a pintura da paisagem era a expressão artística na perspectiva central e descoberta da profundidade e de cenários de acordo com a posição do observador.

A compreensão da paisagem na linguagem popular, através da paisagem na pintura, teve um avanço na geografia alemã como objeto de teoria científica. Muito antes da geografia reconhecer na paisagem o objeto de estudo, essa palavra foi muito utilizada no dia-a-dia.

Já em 1807, o geobotânico Alexander Von Humboldt definiu a Paisagem cientificamente como “caráter total de uma região da Terra”.

Muris (1934 apud Hard, 1970), reflete de forma mais aprofundada sobre “o ser conteúdo do sentido da paisagem”, definida pelo espírito da época, como “uma forma, um organismo integral ou ‘unicidade orgânica’, ‘unicidade acordada’, ‘estrutura orgânica’.”

Hans Carol, trinta anos depois, tenta concretizar essa visão:

“Sobre o conceito de paisagem entendemos algo inteiramente concreto: a enorme vastidão da existência terrestre. Tudo o que se encontra no manto terrestre se constitui paisagem: montanhas, planícies, mares, lagoas, ar, planta, animais, o homem como ser atuante biológico, social, econômico e espiritual, campos, prédios, tráfego – tudo isso em sua existência total e sua interferência perfaz a paisagem.”

Em 1953, iniciou-se a discussão sobre o conceito de paisagem, quando Karl Paffen ressaltou que:

“a paisagem como objeto científico, indubitavelmente se encontra no centro da pesquisa geográfica; pode-se dizer que sim, a paisagem geográfica é o objeto central propriamente dito da Geografia” (Paffen, 1953, p.17)

No final da década de 1930, surgiram através de trabalhos realizados por pesquisadores geógrafos da Europa Ocidental e da Alemanha, esses trabalhos tiveram forte influência da geografia humana, da fitossociologia e da biogeografia, disciplinas da geografia e da arquitetura, relacionadas ao planejamento ambiental.

Como abordagem foram caracterizados três pontos: o planejamento da ocupação territorial; a paisagem modificada pelo homem (paisagens culturais, TRICART, 1979); a análise de amplas áreas espaciais. Troll (1971) definiu a paisagem como a “entidade visual e espacial total do espaço vivido pelo homem”.

Na década de 1980 surge a abordagem na ecologia, com influência de biogeógrafos e ecólogos que tentavam adequar a teoria da biogeografia de ilhas para o planejamento de reservas naturais em ambientes continentais.

Três autores, os mais citados na ecologia da paisagem a partir da década de 1980, definem também o conceito de paisagem:

- “uma área heterogênea composta por conjuntos interativos de ecossistemas” (FORMAN & GODRON, 1986);

- “um mosaico de relevos, tipos de vegetação, formas de ocupação” (URBAN et al., 1987);

- “uma área espacialmente heterogênea” (TURNER, 1989).

### O conceito de paisagem

O termo paisagem nas línguas românicas deriva do latim (pagus – que significa país), com o sentido de lugar, setor territorial. Dessa forma derivam outras como paisaje (espanhol), paysage (francês), paesaggio (italiano). As línguas germânicas mostram um claro paralelismo com a palavra original “Land”.Landschoft (alemão), landscape (inglês), landschap (holandês).

Conforme o entendimento científico atual, a paisagem é composta por diferentes elementos que têm origem no domínio natural e cultural que se inter-relacionam dinamicamente. Para Bastian (2002), o conceito de paisagem implica em um sistema integrador de componentes sócio-ambientais. As relações recíprocas em todas as esferas e dimensões são imagináveis por meio do sistema Homem - Meio Ambiente.

O conceito de paisagem passa, necessariamente, pela definição da diferença fundamental existente com o sentido de espaço. Santos estabelece que paisagem e espaço possuem significados diferenciados, sendo: “a paisagem [...]conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homens e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima[...] A paisagem se dá como um conjunto de objetos reais - concretos. Nesse sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal. (SANTOS, 2004)

A paisagem é um recorte do espaço – enquanto o espaço se constitui como totalidade, a paisagem se apresenta como particularidade, sendo uma categoria interna ao espaço.

A paisagem nasce do espaço apreendido e vivenciado. Os sentidos que temos permitem ações de reconhecimento e estranhamento, possibilitando muitas vezes a descoberta do novo. A paisagem depende, portanto, de uma dimensão perceptiva, mas tem ao mesmo tempo uma materialidade efetiva e está vinculada, ainda, a uma dimensão temporal, pois se trata de um produto de um processo.

Ab’Sáber vê a paisagem como herança “de processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades” (Ab’Sáber 2003: 9).

Já para Poletti (apud Pinto, 2004), a paisagem pode ser definida como um sistema territorial integrado por componentes e complexos de diferentes amplitudes formados a partir da influência dos processos naturais e da atividade modificadora da sociedade humana, que se encontra em permanente interação e que se desenvolve historicamente. Sob o aspecto do entendimento da paisagem, Pinto (2004) entende que o contexto de análise deve envolver suas dimensões físicas (elementos ambientais e sua relação), artísticas (composição e harmonia) e psicológica (impacto mental que pode causar nos observadores).

Retornando aos conceitos sugeridos por Poletti (apud Pinto, 2004), nos aspectos

relacionados à gestão da paisagem, o mesmo afirma que a problemática “[...] ultrapassa as questões puramente estéticas ou relacionadas à percepção ou ao sentimento; na realidade, a paisagem atualmente é uma unidade cultural e econômica, pois possui estrutura e função definida e suas mudanças ocorrem justamente pela ação antrópica, que é o resultado da cultura absorvida pelo ser humano no espaço em que está integrado”.

Pinto (2004), alicerçado em Poletti, ressalta a questão paisagística enquanto “entidade complexa”, cujo âmbito de análise ultrapassa “as questões ligadas à percepção, ao sentimento, ou ainda as concepções estéticas, culturais, ecológicas e até mesmo políticas. Deve ser continuamente analisada e discutida pelo homem, que é, ao mesmo tempo, observador, bem como agente das mudanças que ali se evidenciam” (Pinto, 2004: s/p).

Para Macedo (1999: 11), a paisagem é considerada então como um produto e como um sistema; “como um produto porque resulta de um processo social de ocupação e gestão de um determinado território. Como um sistema, na medida em que, a partir de qualquer ação sobre ela impressa, com certeza haverá uma reação correspondente, que equivale ao surgimento de uma alteração morfológica parcial ou total”.

A paisagem é a acumulação dinâmica de produtos de processos sociais e/ou naturais que resultam em uma fisionomia percebida por observador e um dado instante.

Macedo sugere ainda que a paisagem pode ser estudada sob os seguintes aspectos qualificadores: “1. Ambiental — que mede as possibilidades de vida e sobrevida de todos os seres vivos e das comunidades na paisagem existentes. 2. Funcional — que avalia o grau de eficiência do lugar no tocante ao funcionamento da sociedade humana. 3. Estética — que apresenta valores com características puramente sociais, atribuídas pelas comunidades humanas a algum lugar, em um momento do tempo”(Macedo, 1999: 13).

No que concerne especificamente ao valor paisagístico, Macedo considera os seguintes atributos:

• Estética: um atributo totalmente dependente dos padrões culturais da sociedade em um determinado momento histórico e que realmente influi na determinação destes valores;

• Afetividade: uma comunidade convivendo por longo período com algumas estruturas morfológicas aparentemente muito estáveis, como por exemplo, um morro florestado, um conjunto de velhos edifícios ou praças verdejantes, incorpora tais estruturas ao seu cotidiano e pode em um momento, ocorrer uma mudança drástica de sua configuração. Esta comunidade irá se opor a tal ação em função da necessidade de conservação do seu espaço conhecido. Este valor, no caso, pode não ter nenhum significado para outras comunidades, ou nenhuma característica de excepcionalidade para o Estado e para a Nação, podendo ser, por muitas vezes, o fator de impedimento de um determinado tipo de desenvolvimento econômico; e

• Simbolismo: um valor atribuído a um lugar, ou a um edifício, ou a um conjunto de edifícios, nos quais um evento social cívico ou religioso se efetivou em algum momento da história da comunidade ou marcou uma conquista material.

4Conteúdo extraído da prova escrita realizada pelo Prof. Dr. UbyrajaraGiglioli por ocasião de seu concurso para provimento de cargo junto ao Departamento de projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em 15/03/1999.

A análise de um lugar pressupõe, também, a definição do que seja “lugar”. Conforme Gilioli4, o lugar “é uma determinada porção da paisagem caracterizada por uma identidade própria”, entendendo-se que tal identidade é consequência de suas características formais naturais e/ou culturais, ou mesmo por sua história. Considerando que a intervenção arquitetônica num determinado sítio pode significar, além da modificação na paisagem, a mudança do significado do lugar, os conceitos devem ser analisados holisticamente e integrada em suas diversificadas possibilidades visando o efetivo julgamento de valor. Ainda citando Gilioli (1999), “o lugar, na Arquitetura, pode vir ainda a ser criado não apenas a partir da potencialidade de um entorno determinado, mas, inclusive, a partir de processos de simbolização. Simbolizar quer dizer: transladar, para um novo meio, significados muitas vezes até distantes, tanto no espaço como no tempo [...]. Da ação do arquiteto, de seu diálogo com as forças da Natureza no ato de construir, resulta sempre um determinado fragmento de Espaço em meio ao qual, em última análise, vai dar-se a experiência humana”. Assim, deve ser considerada a possível (in)significância do lugar e a possibilidade do objeto arquitetônico enquanto elemento modificador da realidade apresentada.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a análise de impacto paisagístico não pode ser realizada individualmente, separada do contexto de significância; da dinâmica cultural, econômica e social bem como da relevância estética do objeto proposto e do impacto dos usos/densidade previstos para as edificações. Além disso, a mesma dinâmica não poder ser caracterizada como um elemento castrador do crescimento, desde que o mesmo seja determinado pela necessária leitura da capacidade de suporte do ambiente, seja no aspecto infra-estrutural – capacidade do ambiente e da tecnologia implantada em absorver os impactos gerados pelo homem – como no aspecto comportamental e cultural, incluindo nesse item o estudo da paisagem.

Sumarizando, paisagens vão além da percepção visual da combinação entre modelado, vegetação e edifícios – elas incorporam a história, o uso do solo, cultura,vida silvestre e transformações sazonais de uma área (The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and Assessment, 2001).

Portanto, embora se admita os diferentes níveis de relevância da paisagem, qualquer projeto que possa ter como consequência alterações na paisagem em que se insere demanda, necessariamente, numa etapa de investigação e avaliação de impactos como parte do processo de desenvolvimento do projeto. As características do ambiente antártico e todos os aspectos que o cercam (ambientais, políticos, econômicos, estratégicos e científicos) trazem às operações desenvolvidas um caráter especial, único, e por isso, incomensurável.

Avaliações de impacto sobre a paisagem são conduzidas, geralmente, por profissionais envolvidos com o projeto da paisagem (The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and Assessment, 2001: 9), sendo que a avaliação de impacto paisagístico fundamenta-se no estudo das alterações da paisagem, tendo como principal foco a atenção sobre os aspectos visuais do cenário. A avaliação de impactos na paisagem depende de uma sólida avaliação da paisagem, ou seja, da leitura, documentação e sistematização dos recursos e processos presentes na paisagem.

### A influência do homem na mudança da Paisagem

Aliada a visão da paisagem ao longo de sua evolução, podemos avaliar a ação antrópica como um relevante agente modificador, alternando o equilíbrio e a dinâmica dos processos naturais.

A partir da década de 1970, com o crescimento da população mundial, o uso indiscriminado e não planejado dos recursos, simplificação dos ecossistemas, a invasão das espécies exóticas, o aumento da erosão no solo e a deterioração da qualidade da água, as alterações ambientais, se tornaram evidentes a displicências com a dinâmica ambiental.

Os ecossistemas ambientais tem importância ecológica e socioeconômica, proporcionando funções ambientais, para regulação dos processos ecológicos e dos sistemas de suporte da vida, manutenção da saúde ambiental, fornecendo água, ar, solo de qualidade e também recursos para alimentação e matéria prima para industrialização. (MOLETTA; NUCCI; KROER, 2005; PRIMACK; RODRIGUES, 2001).

Dessa forma é necessário buscar ampliar a compreensão das interações da paisagem resultante da interação homem-natureza, observar o padrão da paisagem atual, e a sua evolução com a implantação do LOTEAMENTO RESIDENCIAL JOCAFE (2ª ETAPA).

## 5.1 – SELEÇÕES DE PONTOS PARA A ANÁLISE DA PAISAGEM

Considerando como áreas diretamente relacionadas à análise da paisagem, o entorno onde se avista o empreendimento, especialmente onde existe ocupação humana, cabe, neste contexto, definir os pontos de visada, que podem ser vistos no mapa seguinte, figura 27, para avaliação da inserção do empreendimento na paisagem:

Figura 27: Localização dos Pontos de Observação da Paisagem

- Ponto 1 – Chegada à área do empreendimento via Estrada Vicinal da Lasa

O observador sentido área externa para área interna – Figura 28 – Observa-se a esquerda o loteamento JOCAFE 1ª Etapa já habitado, este é composto por edificações residenciais térreas homogêneas, a avenida que divide os dois empreendimentos encontra-se com asfalto em boas condições, porém o espaço das calçadas não está pavimentado, sem as condições adequadas para tráfego de pedestres. A direita a 2ª etapa do JOCAFE já se encontra em execução.

No mesmo sentido observa-se a fotomontagem – Figura 29 – com a inserção da proposta do empreendimento, que mantém a mesma escala e o mesmo grau de ocupação do empreendimento vizinho, em primeiro plano avista-se o Espaço Livre de Uso Público que deve ser proposto pela municipalidade através de praças, jardins ou similares.

Figura 28: Foto do local em Janeiro de 2014

Figura 29: Fotomontagem com a inserção do Empreendimento

- Ponto 2 – Entrada da área do empreendimento via Estrada Vicinal da Lasa

O observador sentido área externa para área interna – Figura 30 – Neste ângulo observa-se logo a frente o empreendimento JOCAFE 2ª Etapa, limitado pela avenida que separa o empreendimento do loteamento vizinho e a direita a estrada Vicinal da LASA. Ambos os logradouros encontram-se asfaltados no trecho avistados, porém sem as condições adequadas para tráfego de pedestres pela ausência de calçadas pavimentadas e acessíveis.

Na Figura 31 é feita a fotomontagem com a proposta de inserção do empreendimento e do Espaço Livre de Uso Público.

Figura 30: Foto do local em Janeiro de 2014

Figura 31: Fotomontagem com a inserção do Empreendimento

- Ponto 3 – Avenida entre JOCAFE 1ª Etapa e JOCAFE 2ª Etapa

Neste ponto – Figura 32 – aproxima-se do empreendimento tendo em vista os mesmos objetos do Ponto 1. Na Figura 33, pelo mesmo ângulo, observa-se através da fotomontagem a implantação também do JOCAFE 2ª Etapa.

Figura 32: Foto do local em Janeiro de 2014

Figura 33: Fotomontagem com a inserção do Empreendimento

- Ponto 4 – Vista Interna do empreendimento

Na figura 34, correspondente a uma perspectiva digital interna ao empreendimento, observa-se a ocupação das residências junto às ruas arborizadas, conforme proposta do empreendedor.

Figura 34: Perspectiva digital das residências implantadas no loteamento

- Ponto 5 – Vista Interna do empreendimento próximo à área de Equipamento Comunitário

Na figura 35, correspondente a uma perspectiva digital interna ao empreendimento, observa-se a ocupação das residências próximas à área reservada para construção de equipamentos públicos comunitários. Diferentemente das casas, de arquitetura homogênea e térrea, os equipamentos comunitários poderão atingir até 4 pavimentos de altura, segundo a legislação vigente.

Figura 35: Perspectiva digital das residências implantadas no loteamento

- Ponto 6 – Vista Interna do empreendimento a partir da área de Equipamento Comunitário

Na figura 36, correspondente a uma perspectiva digital interna ao empreendimento, observa-se, a partir da área destinada a Equipamentos Públicos Comunitários a rua que separa esta área e a quadra em frente ocupada pelas residências unifamiliares.

Figura 36: Perspectiva digital das residências a partir da área destinada a equipamentos comunitários

## 5.2 – DESCRIÇÕES DA PAISAGEM CIRCUNDANDE À OBRA

Neste item considera-se a escala municipal, destacando e qualificando-se os seguintes componentes:

- Componentes Hídricos: Presença de massas de água.

- Clima

- Componentes Biológicos: Presença de coberturas e massas vegetais.

- Componentes Antrópicos: Caracterização e análise da composição volumétrica do entorno.

- Componentes paisagísticos: Identificação dos elementos paisagísticos existentes no entorno.

### Componentes Hídricos

O Loteamento denominado “Residencial Jocafe (2º Etapa)” situa-se na bacia do Rio Doce, porém não possui dentro de sua poligonal, componentes hídricos. O componente hídrico mais próximo da gleba do loteamento, a nordeste do empreendimento, é denominado Córrego do Mosquito.

### Clima

Quanto ao aspecto climático, a região é classificada com tropical úmido, com marcante sazonalidade com bastante umidade no verão e outra menos úmida ou seca, no verão. A temperatura do mês menos quente chega a 18ºC

### Componentes Biológicos

A vegetação nativa da região é composta por Floresta de Mata Atlântica, presentes na Reserva Biológica de Sooretama e na Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, situadas ao norte do município e do empreendimento, a aproximadamente 15km de distância.

Especificamente na área do empreendimento a cobertura vegetal apresenta gramíneas, não é evidenciada a presença de remanescentes florestais. A gleba que abrigará o loteamento Jocafe (2º Etapa) é uma área de terreno vazia e não possui espécies vegetais de relevância, composta basicamente de capim gordura.

### Componentes Antrópicos

Ao oeste do empreendimento encontra-se finalizada e ocupada, a primeira fase do Residencial Jocafe, a ocupação é recente e composta de casas térreas unifamiliares, com volumetria homogênea. Ao norte, o Bairro Santa Cruz, de ocupação consolidada, em sua maioria de uso residencial e construções térreas ou assobradadas. Os demais confrontantes são compostos por pastagens, sem interferências volumétricas de construções ou de infraestrutura urbana. Não se encontra próximo ao local de implantação do “Residencial Jocafe (2º Etapa)”, nenhum bem tombado pelo Patrimônio Histórico ou construção de expressivo valor cultural.

### Componentes Paisagísticos

No entorno não urbanizado, pode-se destacar predominantemente como elementos naturais, uma paisagem quase que totalmente alterada, coberta por gramíneas, sem presença de vegetação nativa. Os elementos artificiais observados referem-se à estrada Vicinal de acesso à LASA servida por posteamento com iluminação, e a rede de transmissão paralela a esta estrada. Também como elementos artificiais, observamos as ocupações do Bairro Santa Cruz e o residencial Jocafe 1ª Etapa, cuja paisagem assemelha-se consideravelmente do novo empreendimento proposto.

Entende-se que a implantação do empreendimento não apresenta impacto visual sobre a paisagem, tanto do aspecto urbano, haja vista a manutenção da volumetria e tipo de ocupação das ocupações vizinhas, quanto em relação às demais áreas não ocupadas, uma vez que estas áreas encontram-se antropizadas, sem remanescentes florestais, ou remanescentes nativos. Conclui-se que o empreendimento não terá nehuma interferência visual negativa em relação à paisagem.

# 6 – DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

## 6.1 – DEFINIÇÃO E RELATO DE FONTES DE POLUIÇÃO DE SOLO – RESÍDUOS, HÍDRICA, ATMOSFÉRICA GERADAS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O Brasil nas últimas décadas convergiu para uma grande concentração urbana, gerando vários loteamentos, e em Linhares não foi diferente. Com isso, acentuaram - se os desníveis sociais decorrentes de condições de vida subumanas que afetam a maioria das populações urbanas: as más condições de trabalho e habitação, o desemprego e os riscos para a saúde.

O Parcelamento do Solo Urbano (loteamento) é uma atividade que tem sido responsável pelo comprometimento da qualidade ambiental e segurança da qualidade de vida da população (ANDRADE, 2005). Casos de desabamentos de moradias, enchentes, assoreamento, poluição de cursos d’água, destruição de cobertura vegetal nativa, desenvolvimento de processos erosivos, dificuldade de acessos a serviços, equipamentos e infraestrutura básica, são exemplos destes impactos sócio-ambientais. (SILVA, 1981; EROSTEIN, 2000).

Projetos de loteamentos de portes variados, destinados a implantação de complexos habitacionais, são implantados sem considerar aspectos básicos do ponto de vista ambiental.

Assim, estudos são necessários para embasar a definição de diretrizes de uso e ocupação do solo, apontando as potencialidades e fragilidades do meio físico e os padrões de regularização dos loteamentos.

O Parcelamento do Solo do tipo Loteamento corresponde a execução das obras de urbanização, especialmente aquelas que têm potencial de alteração do meio ambiente, (drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, outras); nestas fases existem diversas possibilidades de impactos negativos ao meio ambiente e medidas de controle serão necessariamente adotadas.

### 6.1.1 NA FASE DE IMPLANTAÇÃO

#### a) Resíduos Sólidos

Na instalação do referido loteamento, os principais resíduos sólidos a serem gerados corresponde a:

- Resíduos de construção Civil: São materiais resultantes da construção da infraestrutura do loteamento (rede de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, pavimentação, outras) adquiridos e danificados ao longo de todo processo produtivo, como por exemplo: entulhos, embalagens, restos de concreto, madeira, areia, papel, sucatas metálicas etc;

- Resíduos dos funcionários: São materiais resultantes da permanência dos trabalhadores, alocados ou não, no canteiro de obra no decorrer de sua jornada de trabalho como, por exemplo: resíduos de alimentação, de higiene pessoal e ambulatorial;

- Resíduos de Vegetação e Solo: São materiais provenientes da supressão da cobertura vegetal existente na área de implantação do empreendimento, no caso do Jocafe (2º Etapa) apenas a capina e retirada do capim gordura e resto de vegetação de pequeno porte. Quanto aos resíduos de sobras de solo escavado para implantação das fundações das casas e instalações enterradas, além do nivelamento do terreno feito pelos serviços de terraplenagem, estas não serão de grande monta, preservando-se seu aproveitamento no próprio empreendimento.

#### b) Resíduos Hídricos

Na instalação do referido loteamento, os principais resíduos líquidos a serem gerados corresponde a:

- Resíduos de águas pluviais: São materiais poluidores hídrico-pluviais decorrentes do carregamento de partículas sólidas e matéria orgânica pelas águas das chuvas, podendo assorear os cursos d’água mais próximos ao empreendimento;

- Resíduos de efluentes sanitários: São materiais oriundos da higienização pessoal dos trabalhadores, alocados ou não, no canteiro de obra no decorrer de sua jornada de trabalho proveniente principalmente de suas necessidades fisiológicas. Para a fase de implantação do loteamento a previsão de consumo de água para as instalações provisórias do canteiro de obra são de 20 m³/dia. Considerando que 80% deste consumo se reverte em esgoto bruto, em 8 horas de trabalho diário, o volume de esgoto sanitário gerado será por ordem de 2 m³/h.

#### c) Resíduos Atmosféricos

Na instalação do referido loteamento, os principais resíduos atmosféricos a serem gerados corresponde a:

- Resíduos de materiais particulados (poeira): São poluentes gerados a partir dos trabalhos de cortes de madeiras e materiais utilizados na obra, além da emissão de partículas oriundas principalmente do movimento de máquinas de matérias, corte e aterro na área interna do empreendimento, principalmente em função do trânsito de veículos pesados.

- Resíduos emitidos na forma de gases: São poluentes provenientes do escapamento de máquinas, equipamentos e veículos que irão operar nas obras emitidas na queima de motores a óleo diesel tais como: CO2, CO, SO2 etc;

### 6.1.2 NA FASE DE OPERAÇÃO

#### a) Resíduos Sólidos

A partir do momento que toda infraestrutura urbana do loteamento estiver concluída, assim como suas moradias, a geração de resíduo sólido do empreendimento passa a ser apenas o de uso doméstico, ou seja, oriundos das Residências, do Comércio, das Instituições Públicas e Privadas, da limpeza urbana como varrição, capina, poda de árvores etc.

#### b) Resíduos Hídricos

Na fase de ocupação do empreendimento continuará a existir a geração de poluentes hídricos decorrentes das águas de chuva, agora estas provenientes do escoamento superficial das vias e caçadas e de outras áreas não permeáveis do loteamento. Além disso, com a previsão de ocupação de 609 novas famílias no residencial, totalizando 2.332 pessoas, a geração de efluente doméstico será vultosa. Considerando um consumo de água “per capita” de 200 litros/habitante/dia e porcentagem de retorno de 80%, pode ser estimada a geração de esgoto sanitário de uma vazão média de 15,54 m³/h no auge de ocupação do loteamento, ou seja, no momento de entrega das casas pela Prefeitura Municipal de Linhares.

#### c) Resíduos Atmosféricos

Na fase de ocupação não são evidenciada nenhuma forma significativa de geração de poluentes atmosféricos provenientes das atividades ali realizadas, no entanto o Residencial Jocafe (2º Etapa) assim como todo Bairro Santa Cruz, sofre muito com os efeitos negativos da poluição advinda da queima de palha feita pela LASA – Linhares Agroindustrial S/A.

Com o intuito de descrever os impactos na colheita da cana de açúcar em áreas passíveis do uso de fogo, advindos da fumaça e resíduos de fuligem gerados no processo, sobre o empreendimento imobiliário denominado loteamento JOCAFE II, foi elaborado o estudo de influência da colheita da cana de açúcar sobre o loteamento, apresentado no Anexo XVII deste EIV.

## 6.2 – PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE PARA AS FONTES DE POLUIÇÃO IDENTIFICADAS, NAS FASES DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONTENDO:

### a) Resíduos Sólidos - Proposição de solução

Na Fase de Implantação: Para estes tipos de resíduos o sistema de controle a ser utilizado será primeiramente o de segregação do material, ou seja, consiste na operação de separar os resíduos por classe (A, B, C e D) conforme resolução COMANA 302/2002, de preferência no local de origem de cada resíduo. Posteriormente todo material será coletado individualmente e transportado para áreas de armazenamento temporário no próprio terreno, distante de cursos hídrico e das linhas de escoamento de águas pluviais, para só a partir de um determinado volume ser transportado por empresa adequada às Normas Técnicas e à Legislação Vigente a um Aterro Sanitário devidamente licenciado.

Na Fase de Ocupação: Nesta fase pretende-se que ocorra dentro do Residencial Jocafe (2º Etapa) a coleta seletiva de todo lixo doméstico e urbano gerado pela população residente e transeunte, sendo esta realizada pela empresa responsável local (Vital Engenharia Ambiental S.A) pela coleta de lixo que responde pela Prefeitura Municipal de Linhares.

### b) Poluição Hídrica - Proposição de solução

Na Fase de Implantação: Deverá ser implementado um sistema dinâmico de drenagem pluvial constituído de canais construídos no próprio solo com objetivo básico de conter águas de chuvas e escoá-las para o corpo receptor mais próximo, sem permitir o carregamento de partículas sólidas consideráveis e em velocidades admissíveis a fim de evitar erosão ou assoreamento no Córrego do Mosquito. A vegetação nativa que recobre o solo deverá ser retirada de acordo com o desenvolvimento das atividades, evitando a exposição desnecessária às intempéries, de toda a área do empreendimento.

Quanto ao controle para os efluentes líquidos oriundos das instalações provisórias, áreas de vivência, de lazer etc do canteiro de obra, obedeceram a Norma 7.229/93 e 8.160/99 da ABNT, que serão dispostos de sistema de tratamento de esgoto sanitário constituído de fossa séptica e filtro anaeróbico, em conformidade com as prescrições da NBR 7229/93 com limpeza periódica do sistema de funcionamento e tratamento do esgoto sanitário;

Na Fase de Ocupação: Deverá ser realizada limpeza intensiva em toda a rede de drenagem pluvial imediatamente após o início da ocupação do empreendimento devido ao arraste de materiais residuais resultante das obras de infraestrutura.

Quanto ao lançamento dos efluentes doméstico, mais significativos frente a qualquer projeto de assentamento urbano, pode ser observado no projeto hidro-sanitário anexo ao EIV devidamente aprovado pela concessionária local (SAAE), que irá coletar todo o efluente doméstico gerado no empreendimento que posteriormente será encaminhado à Estação de Tratamento (ETE) mais próxima e capaz de atender a demanda.

### c) Poluição Atmosférica - Proposição de solução

Na Fase de Implantação: Para o controle da emissão de partículas (poeira) no ar durante a execução de obras para a instalação do empreendimento, serão adotadas medidas de controle da redução do material particulado como a aspersão de água nas vias de acesso através de caminhão pipa, devendo dar atenção especial as rodas dos veículos antes de circular em vias públicas, além disso, evitar o transporte excessivo de material cobrindo as carrocerias dos mesmos com lonas a fim de evitar a exposição das partículas à ação dos ventos e o transbordamento em vias públicas.

Quanto à emissão de gases poluentes, a alternativa é efetuar manutenção periódica das máquinas, equipamentos e veículos quanto ao perfeito funcionamento de seus motores, além de evitar a exposição da população local a estes poluentes procurando executar o transporte de equipamentos pesados fora dos horários de pico de transito local e necessariamente durante o dia.

Na Fase de Ocupação: Na fase de ocupação não é evidenciada nenhuma forma significativa de geração de poluentes atmosféricos, porém se tratando da poluição da LASA, é apresentado estudo conforme Anexo XVII.

# 7 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS

## a) Ao Meio Ambiente Natural e Construído

As relações entre o ambiente natural e o ambiente construído são analisadas, geralmente, tendo em vista o impacto do segundo sobre o primeiro. No entanto, considerando uma perspectiva onde a atividade antrópica é parte do ambiente, cabe analisar também a influência dos fatores naturais, como clima e tempo, sobre as edificações, já que estes afetam direta e indiretamente a forma como as interferências antrópicas impactam o ambiente natural, em uma relação cíclica.

Desta forma, o que se pode afirmar é que o aumento das construções provoca mudanças no ambiente e por outro lado as mudanças no clima local podem implicar na ocorrência de patologias nas edificações.

O ambiente construído sofre ações de agentes agressivos presentes no meio ambiente, tais como temperatura, umidade relativa, chuva, insolação, vento, etc. A ação conjunta destes diferentes agentes, que incidem na construção, aumenta a degradação do ambiente construído e de seu envelhecimento

Os impactos do empreendimento ao ambiente natural são relativamente pequenos desde que respeitadas às legislações ambientais garantindo a preservação do corpo hídrico próximo, e mitigando os impactos ao meio ambiente natural com o controle da emissão de efluentes sólidos, líquidos e gasosos durante a implantação e ocupação do empreendimento.

Com relação a danos biológicos na área do empreendimento não foi evidenciada a necessidade de supressão arbórea e/ou arbustiva. Quanto à fauna, não foi observado nenhum dano significativo.

## b) As demandas de despejos de esgoto sobre a infraestrutura urbana

Os efluentes sanitários, antes e pós-ocupação do empreendimento, serão coletados pelas novas instalações sanitárias previstas para o loteamento na sua totalidade e encaminhados à rede pública do Bairro Santa Cruz, sendo encaminhados à estação de tratamento de esgoto correspondente, conforme acordado com a Prefeitura de Linhares e gerida por concessionária local.

## c) A Paisagem Urbana

A implantação de um loteamento, seja no espaço urbano ou no meio rural, é capaz de transformar a paisagem deste local, que até então indivisa, passa a ser um espaço integrado à cidade, como instrumento de sua expansão conferindo ao solo uma qualificação urbana.

A instalação de um novo empreendimento do tipo loteamento gera impactos de diversas naturezas, mas sem dúvida alguma o principal deles é inerente à paisagem.

A paisagem urbana resulta da aglomeração espontânea ou projetada das populações no território. Ela é constituída pelo conjunto dos espaços públicos e privados, edificados ou livres, povoados em seu uso cotidiano, sustentados pelos sistemas naturais e pela infraestrutura.

Deve-se ainda levar em conta a mobilidade e mutabilidade da paisagem, que de acordo com Santos (2008),não é fixa nem imóvel. A paisagem está em contínua transformação de acordo com os processos, os ritmos de mudança da sociedade, criando novas necessidades, tendo que se adaptar e acompanhar as transformações e necessidades que surgem num espaço e em tempo específicos. “A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério. A paisagem é sempre heterogênea”. (IBIDEM, p.71).

Analisando as simulações e considerações no estudo da paisagem, pode-se concluir que o empreendimento Residencial Jocafe (2º Etapa) se insere na paisagem urbana e de seu entorno de imediato, sem oferecer grande contraste à presença humana verificada em seus arredores, porém com a verticalização de novas edificações numa gleba antes vazia, interfere na escala volumétrica do entorno, a vegetação original que antes ocupava a superfície permeável aos poucos substituída por infraestrutura urbana e por casas descaracterizam a paisagem local e aumenta a impermeabilidade do solo modificam o microclima da região.

Enfim, a paisagem urbana não é estática, ou seja, ela está em constante mutação. Na implantação de novos loteamentos, as alterações são percebidas nas construções presentes, um local que antes era mais uma área desabitada, logo passa a abrigar novas construções. Desse modo, a paisagem na área do empreendimento será permanente e irreversível, além disso, sempre vai sofrer modificações, transformações estas que serão identificadas nas novas construções, ou simplesmente nas reformas, sejam pelo contraste de cor, na textura, na variação de sua volumetria ou até mesmo na sua deterioração.

## d) Ao Sistema Viário

No sistema viário conforme abordado no item 3.1 deste EIV, o Bairro Santa Cruz é o que receberá maior influência do tráfego relacionado ao empreendimento, tanto na fase de instalação, como na fase de operação.

As vias de acesso ao empreendimento apresentam nível de desempenho satisfatório na situação atual, principalmente quanto ao fluxo e pavimentação (com exceção do trecho não pavimentado da estrada vicinal de acesso a LASA), indicando que não há comprometimento da fluidez do tráfego no período de instalação do empreendimento.

Obviamente o impacto que máquinas e caminhões durante os serviços de terraplenagem e de escavação de infraestrutura na fase de implantação do loteamento, implicarão ao tráfego das vias de acesso ao empreendimento um aumento significativo, porém esse tráfego mais pesado será feito, por parte do empreendedor, pela estrada de acesso a LASA, por se tratar de via com faixas de rolamento com dimensões maiores, possui sinalização horizontal e vertical satisfatória, por ser bem iluminada e inclusive por possuir faixa de delimitação de ciclovia. Logo, podemos concluir que o tráfego gerado durante a fase de implantação do loteamento não terá impacto significativo no sistema viário local, visto que a estrada vicinal de acesso a LASA possui boas condições de fluidez e tráfego. Além disso, não comprometerá o nível de serviço durante a fase de ocupação do loteamento, por de tratar de uma situação reversível, ou seja, será de média duração, média magnitude e de abrangência local que cessará imediatamente com o fim das obras de infraestrutura do loteamento.

Analisando o tráfego adicional de veículos de passeio e motos gerados pela ocupação do empreendimento em análise (loteamento residencial), conclui-se que as aproximações viárias absorverão o excedente de tráfego gerado, devido suas condições razoáveis quanto aos aspectos dimensionais, de segurança e pavimentação.

Quanto às repercussões no transporte coletivo, entende-se que a demanda aumentará significantemente durante a ocupação do empreendimento, por se tratar de um adensamento imediato. A procura maior será dos trabalhadores das novas habitações ali instaladas, que precisarão do transporte coletivo para se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa diariamente, já que se trata de um Loteamento Residencial destinado a um público de classe social baixa, ou seja, de baixa renda onde a taxa de motorização é baixíssima.

Porém com o aumento da procura, a concessionária local responsável pelo transporte coletivo no município, deverá acompanhar este crescimento e aumentar a oferta do serviço para poder absorver a demanda de novas frotas sem comprometer a qualidade no atendimento.

Quanto ao deslocamento das crianças e adolescentes do novo residencial para a escola, esta não será uma problemática já que o Bairro Santa Cruz possui Unidades Educacionais como EMEF “Zeferino Batista Fiorot” e CEIM “Alegria do Saber” que poderá atender inicialmente a demanda educacional do Residencial Jocafe (2º Etapa), uma vez que com a disponibilidade de novas áreas públicas destinadas a Equipamentos Comunitários no Jocafe (2º Etapa), a oferta de novas unidades educacionais deverá ser oferecida pelo Poder Público Municipal.

Quanto à mobilidade dos pedestres pelas calçadas da região, pode-se observar de uma forma geral que as mesmas possuem problemas quanto ao dimensionamento, falta de uniformidade ou padronização, ausência de revestimento, principalmente nas vias de acesso ao empreendimento, além de não apresentar padrões necessários ao atendimento de pessoas portadoras de necessidades de locomoção. São aspectos negativos que com o aumento da população local, provinda da implantação do novo residencial, aumentará o risco de acidentes de trânsito devido à insegurança das calçadas, já que devido às suas condições precárias, a tendência é que os pedestres passam a usar a via pública para se locomover.

Com a ocupação do Residencial Jocafe (2º Etapa) a tendência é aumentar a circulação de pedestres no Bairro Santa Cruz, para isso é fundamental a garantia de boas condições das calçadas, no entanto as melhorias físicas dos passeios, bem como as melhorias quanto a acessibilidade, dependem diretamente da ação do poder público municipal de fiscalizar e exigir dos proprietários dos imóveis a conservação e padronização das respectivas calçadas.

Outro impacto negativo no sistema viário da AID do empreendimento refere-se ao desgaste do revestimento das faixas de rolamento devido ao aumento de tráfego de veículos de passeio na localidade após a ocupação dos novos moradores, além do acentuado trânsito de caminhões e máquinas na fase de implantação do loteamento, podendo proporcionar um aumento de acidentes de trânsito. Entretanto, cabe ao poder público garantir a sinalização, conservação e manutenção das vias do bairro.

Enfim, mesmo com todos impactos negativos que o empreendimento trará ao sistema viário local, este não necessitará de sofrer alterações geométricas, nem mudanças na circulação viária onde está inserida.

## e) Ao Uso e Ocupação do Solo

Apesar da implantação do empreendimento atender as exigências impostas pela municipalidade quanto ao uso e ocupação do solo urbano, o loteamento Residencial Jocafe (2º Etapa) promove um novo uso do solo com a instalação do empreendimento. A área antes vazia e com aptidão rural, passa a integrar ao perímetro urbano do bairro Santa Cruz, agora com vocação para um uso residencial.

Esta alteração de uso da terra traz impactos positivos já que concretiza um novo polo de desenvolvimento econômico e social para cidade, visto tratar-se antes de uma área inutilizada e objeto de especulação imobiliária.

Quanto aos impactos no solo durante a fase de implantação do empreendimento devido às atividades de terraplanagem, escavações e limpeza do terreno não haverá qualquer tipo de supressão de espécies arbórea ou arbustiva. O local é formado por pastagens. Pode-se considerar que a região destinada à implantação do empreendimento já se encontrava bastante antropizada.

Enfim, os impactos quanto ao uso e ocupação do solo na implantação e ocupação do residencial serão diretos, de curto e médio prazo e irreversível.

## f) Ao Lançamento de águas pluviais nas lagoas

Na fase de implantação do empreendimento o impacto negativo será evidenciado durante os processos de terraplenagem e de escavação, onde partículas de solo podem ser levadas pelas águas da chuva acarretando em processo de erosão ou assoreamento do Córrego do Mosquito.

Apesar do Residencial Jocafe (2º Etapa) ser provido de sistema de drenagem superficial, todo efluente pluvial será encaminhado pela rede coletora de águas pluviais do Bairro Santa Cruz e posteriormente lançado no Córrego do Mosquito, aumentando assim a vazão do córrego nos dias de pico de chuva.

# 8 – MEDIDAS ATENUADORAS E COMPENSATÓRIAS

Conforme apresentado na síntese das análises, o empreendimento em proposição não deverá produzir impactos significativos na sua Área de Influência, porém cabe registrar algumas medidas a serem observadas acerca de alguns aspectos:

## 8.1 – AO MEIO AMBIENTE NATURAL E CONSTRUÍDO

Após a ocupação do loteamento pelos moradores a tendência é que com o tempo estas moradias necessitem de manutenções, são reparos ou reformas que busca melhorar a qualidade de habitabilidade dos moradores, porém neste momento é que surgem os chamados “puxadinhos” que na maioria das vezes tendem a irregularidade.

Diante disso, a grande preocupação é a influência destas reformas e ampliações na paisagem da região. No entanto, não cabe ao empreendedor do Jocafe (2º Etapa) propor medidas mitigadoras ou compensatórias, é responsabilidade do poder público fiscalizar, regulamentar e promover a compatibilização do planejamento e da execução de obras, reparos e serviços a serem executados no subsolo, no solo e espaço aéreo das vias e logradouros públicos do perímetro urbano do município, a fim de minimizar os transtornos causados à população procurando controlar o crescimento da cidade de forma organizada, conferindo qualidade às obras, a paisagem do entorno, ou seja, ao meio ambiente natural e construído.

Os empreendimentos de tipologia “Loteamentos” são considerados potencialmente poluidores/degradadores porque no processo de implantação e ocupação dos imóveis várias intervenções podem causar potenciais impactos nos meios físicos e bióticos que são mensuráveis e controláveis com programas ambientais. Entretanto, diversas medidas de controle a serem tomadas foram apresentadas neste EIV. Uma delas vem a ser o compromisso da Jocafe Empreendimentos Imobiliários de implementar no Residencial Jocafe (2º Etapa) o projeto de arborização, com intuito de atenuar os impactos que o empreendimento promove ao microclima do entorno visando também:

- Embelezar as vias públicas;

- Proporcionar sombra para os pedestres e veículos;

- Amenizar a poluição sonora;

- Reduzir o impacto da água de chuva e seu escorrimento superficial;

- Server de abrigo à fauna;

- Reduzir a poluição do ar provocada principalmente pela queima de combustíveis dos veículos automotores e indústrias;

- Proporcionar conforto térmico e bem-estar psicológico as pessoas;

- Proteger o lençol freático;

- Amenizar a força do vento;

- Valorizar os imóveis locais;

- Proporcionar aumento na umidade relativa do ar;

- Reduzir os impactos do aquecimento global;

- Fornecer matéria orgânica para os solos.

Quanto à influência da colheita da cana de açúcar, o Anexo XVII apresentada considerações quanto à adequação da queima da cana de açúcar aos dispositivos legais.

## 8.2 – A INFRAESTRUTURA URBANA

### a) Das demandas de água

No item 6.2 deste EIV já foram apresentadas proposição de medidas de controle dos impactos gerados pela demanda de água, porém cabe reforçar.

Para atenuar os impactos gerados pela implantação/ocupação do empreendimento na AID quanto à demanda de água, a Jocafe construirá um Reservatório Elevado na parte superior do loteamento com capacidade de 151.000 m³,em concreto armado e com altura de 23 metros distribuindo por gravidade, de modo a atender todos os pontos de consumo do empreendimento bem como para toda a região no entorno, conforme condicionante imposta pelo SAAE para a viabilidade de implantação do empreendimento, além obviamente da responsabilidade da signatária de cumprir com a execução de todo sistema de distribuição de água do loteamento como previsto pela Lei Federal 6.766/79 e LC 14/2012.

A conservação e manutenção de todo sistema de abastecimento de água do residencial é de responsabilidade do poder público local.

### b) Das demandas de energia

No item 6.2 deste EIV já foram apresentadas proposição de medidas de controle dos impactos gerados pela demanda de energia, porém cabe reforçar.

A demanda por energia encontra-se vinculada à disponibilidade ofertada pela rede de distribuição no local onde o empreendimento se insere, sendo imputado à concessionária responsável seu dimensionamento e análise de viabilidade, assim como compromisso do poder público local as sua conservação e manutenção.

Porém, mesmo com a viabilidade da ESCELSA, a Jocafe faz cumprir a que exige o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades de fornecimento e instalação de Sistema de Aquecimento Solar de Água para cada unidade habitacional unifamiliar. A iniciativa ajuda a reduzir de 30% e 40% do consumo de energia elétrica. Esse é o percentual aproximado da economia que a instalação do aquecedor solar proporciona a uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, moradora de um conjunto habitacional. Em dinheiro, a economia mensal pode chegar a até R$ 80, 00 e a família beneficiada pode usar esta economia em outras despesas domésticas, melhorando a sua qualidade de vida na alimentação, compra de material escolar, vestuário, no pagamento da prestação da casa e até na aquisição de aparelhos eletroeletrônicos.

### c) Das demandas de despejo de esgoto sanitário

No item 6.2 deste EIV já foram apresentadas proposição de medidas de controle dos impactos gerados pela demanda de despejo de esgoto sanitário, porém cabe reforçar.

Para atenuar os impactos gerados pela implantação/ocupação do empreendimento na AID quanto aos despejos de esgoto, a Jocafe já construiu uma Estação Elevatória de Esgoto (EEE) no Residencial Jocafe (1º Etapa) a fim de suprir a demanda dos dois empreendimentos, conforme condicionante imposta pelo SAAE para a viabilidade de implantação do Jocafe (1º Etapa), além obviamente de assumir toda responsabilidade de execução do sistema de distribuição de esgoto do loteamento, este do tipo separador, como previsto pela Lei Federal 6.766/79 e LC 14/2012.

A conservação e manutenção de todo sistema de esgoto do residencial é de responsabilidade do poder público local.

### d) Das demandas de águas pluviais

No item 6.2 deste EIV já foram apresentadas proposição de medidas de controle dos impactos gerados pela demanda de águas pluviais, porém cabe reforçar.

No período de implantação do empreendimento será instalado um sistema dinâmico de drenagem pluvial constituído de canais construídos no próprio solo com objetivo básico de conter águas de chuvas e escoá-las para o corpo receptor mais próximo, sem permitir o carregamento de partículas sólidas consideráveis e em velocidades admissíveis a fim de evitar erosão ou assoreamento no Córrego do Mosquito

Durante a ocupação, a Prefeitura Municipal deverá monitorar e conservar, principalmente no período das chuvas, o Sistema de Drenagem Pluvial do loteamento, através da limpeza das vias, calçadas, bocas de lobo e sarjetas, com avaliação dos mesmos, visando o conforto e segurança da comunidade residente.

## 8.3 – AO SISTEMA VIÁRIO

Levando em consideração as análises que nortearam a elaboração deste EIV abordando aspectos das fases de implantação e ocupação do Loteamento Jocafe (2º Etapa), verificou-se que a construção do mesmo não implicará na necessidade de apresentação por parte do empreendedor de medidas mitigadoras e ou compensatórias do ponto de vista de sistema viário.

Entretanto o aumento da circulação de pedestres no Bairro Santa Cruz, o desgaste do revestimento das vias com o aumento de tráfego de veículos de passeio na localidade, o acentuado trânsito de caminhões e máquinas na fase de implantação do loteamento, podendo proporcionar um aumento de acidentes de trânsito, além da insegurança dos pedestres no uso das calçadas, são impactos proporcionados pela chegada do empreendimento no local, porém as medidas atenuadoras relativas a isto são de responsabilidade do poder público municipal na iniciativa de conservar, fiscalizar, monitorar, sinalizar e padronizar o sistema viário da cidade.

Apesar de tudo isso, a Jocafe Empreendimentos Imobiliários atendendo ao item “f” do Termo de Compromisso, contemplará todas as vias internas do Residencial Jocafe (2º Etapa), passeios com 1,5 metros de largura até o alinhamento de cada lote (conforme desenho padrão no anexo do TR), a fim de promover melhor mobilidade e acessibilidade aos pedestres. Vale lembrar que a Lei nº 2865 que dispõe dos parâmetros urbanísticos para o sistema viário em parcelamentos do tipo loteamento em ZEIS, exige largura mínima para calçadas de 1,0m.

# 9 – CONCLUSÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) não detectou nenhum indicador técnico que inviabilize a continuação da construção do Loteamento Residencial Jocafe (2º Etapa).

Todos os impactos decorrentes da fase de implantação quanto da fase de ocupação são passíveis de solução por meio de ações a serem adotadas pelos poderes públicos constituídos ou através de soluções apresentadas pela própria Jocafe.

As medidas mitigadoras sugeridas por este EIV são suficientes na minimização de todos estes impactos.

# 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na certeza de ter reunido, sistematizado e apresentado a contento o conjunto de informações solicitadas pelo Termo de Referência, submete-se o presente Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a apreciação do corpo técnico analisador desta prefeitura, considerando que as informações expostas acima estão de acordo com as legislações incidentes e demais recomendações de modo que o projeto está apto a ser implantado.

Contudo, estamos à disposição para quaisquer sugestões que venham propiciar melhorias na área.

# 11 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AB`SÁBER, Aziz. Os domínios de natureza no Brasil – potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

BASTIAN, O.; STEINHARDT, U. Development and Perspective of Landscape Ecology. Dordrecht: The Netherlands, 535p.,2002.

MACEDO, Sílvio Soares. Quadro do Paisagismo no Brasil. São Paulo: FAUUSP, 1999, 144p. Coleção Quapa, V. 1.

PINTO, Antonio Carlos Brasil. Da estética urbana e do direito à paisagem. ABRAT – Associação Brasileira de Adovagods Trabalhistas. Disponível em www.abrat.adv.br/index.jsp?conteudo=121, acessado em 21/12/2004.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo, EDUSP. 2004.

The Landscape Institute with the Institute Of Environmental Management and

Assessment. Guidelines for landscape and visual impact assessment. NY: Spon Press, 2002.

Termo definido pelo Decreto n° 6.135, publicado em 26 de junho de 2007, Art. 4, inciso II: “família de baixa renda é aquela com renda familiar mensal per capitade até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos”.